зАГАРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ЮРЬЯНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Материалы по обоснованию

г. Киров 2015, 2024

610046, г. Киров, ул. Герцена, 88, тел. 8 (8332) 29-53-43, лицензии: № ВВГ-01426К, № ВВГ-01425Г от 11.07.2006 г.

свидетельство СРО АИИС 01-И-№ 1294 от 19.03.2010

зАГАРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ЮРЬЯНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 1

Часть 1

Материалы по обоснованию

Заказчик:

Муниципальный контракт:

Исполнитель: Институт территориального планирования «Кировское архитектурное, землеустроительное проектно-изыскательское предприятие ОАО «Кировгипрозем»

Шифр:

| Генеральный директор | О.Г. Созинов |
| --- | --- |
| Директор по градостроительному проектированию | М.Л. Башорина |

г. Киров 2015, 2024

СОДЕРЖАНИЕ:

| Состав проекта ...………………………………………………………………………………… |  |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение …………………………………………………...………………………………….…… |  |  |  | 5 |
| Раздел I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития …………………………………………………………………… |  |  |  | 6 |
| 1. | Общие сведения ……………………………………………………………………………….. |  |  | 6 |
| 2. | Природные условия и ресурсы территории …………....…................................................. |  |  | 8 |
|  | 2.1. | Климат …………………………………………………………………………………...... |  | 8 |
|  | 2.2. | Физико-географическое описание……………………………………………………..... |  | 11 |
|  | 2.3. | Структура земельного фонда…………………………………………………………… |  | 12 |
|  | 2.4. | Природно-ресурсный потенциал………………………………………………………… |  | 12 |
|  |  | 2.4.1. | Поверхностные воды …………………………………………………………… | 12 |
|  |  | 2.4.2. | Подземные воды ………………………………………………………………… | 14 |
|  |  | 2.4.3. | Ресурсы растительного и животного мира ………………………………….. | 14 |
|  |  | 2.4.4. | Минеральные ресурсы………..…………… …………………………………… | 15 |
|  | 2.5. | Экологический каркас территории ……………………………………………………… |  | 16 |
|  | 2.6. | Природные опасности …………………………………………………………………… |  | 16 |
| 3. | Комплексная оценка и основные проблемы развития территории ……………........ |  |  | 17 |
|  | 3.1. | Демографическая ситуация ……………………………………………………………… |  | 17 |
|  | 3.2. | Экономический потенциал, предпосылки развития территории …………..…............. |  | 17 |
|  | 3.3. | Жилой фонд и жилищное строительство ……………………………………...……….. |  | 17 |
|  | 3.4. | Социальная инфраструктура …………………………………………………….............. |  | 18 |
|  | 3.5. | Инженерная инфраструктура ……………………………………………………………. |  | 19 |
|  | 3.6. | Транспортная инфраструктура ………………………………………………………….. |  | 21 |
| 4. | Градостроительная оценка территории …………………………………………..………. |  |  | 22 |
|  | 4.1. | Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения ……………………............. |  | 22 |
|  | 4.2. | Зоны с особыми условиями использования территории ………………………………. |  | 22 |
|  |  | 4.2.1. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы………………………… | 22 |
|  |  | 4.2.2. | Зоны затопления и подтопления………………………………………………… | 24 |
|  |  | 4.2.3. | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения ……………………… | 25 |
|  |  | 4.2.4. | Санитарно-защитные зоны …………………………………………………… | 26 |
|  |  | 4.2.5. | Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры ………………….. | 28 |
|  |  | 4.2.6. | Охранные зоны памятников истории и культуры …………………………… | 32 |
|  |  | 4.2.7. | Особо охраняемые природные территории и их охранные зоны …………… | 33 |
|  |  | 4.2.8. | Охранные зоны объектов специального назначения .................................... | 34 |
| Раздел II. Обоснование предложений по территориальному планированию |  |  |  | 36 |
| 5. | Планировочная организация территории ………………………………………………… |  |  | 36 |
|  | 5.1. | Территория поселения…….………………………………………….......................... |  | 36 |
|  | 5.2. | Село Загарье……………………………………………………..……………………… |  | 36 |
|  | 5.3. | Деревня Верхняя Горца ………………………………………………………………... |  | 38 |
| 6. | Жилищное строительство …………………………………………………………………… |  |  | 39 |
| 7. | Развитие инфраструктуры поселения…………………………………………………….. |  |  | 40 |
|  | 7.1. | Социальная инфраструктура …………………………………………………….............. |  | 40 |
|  | 7.2. | Инженерная инфраструктура ……………………………………………………………. |  | 40 |
|  | 7.3. | Транспортная инфраструктура ………………………………………………………….. |  | 42 |
| 8. | Инженерная защита и подготовка территорий …………………………………………... |  |  | 42 |
|  | 8.1. | Организация поверхностного стока …………………………………...………………... |  | 42 |
|  | 8.2. | Защита от затопления ……………………………...…………………………………….. |  | 43 |
|  | 8.3. | Благоустройство рек и водоемов ………………………………………………………... |  | 43 |
| 9. | Охрана окружающей среды ………………………………………………………………… |  |  | 44 |
|  | 9.1. | Существующее состояние окружающей среды ………………………………………... |  | 44 |
|  | 9.2. | Комплекс планировочных природоохранительных мер ………………………............. |  | 46 |
| Раздел III. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ………………………. |  |  |  | 48 |
| 10. | Перечень основных факторов риса возникновения чрезвычайных ситуаций ……… |  |  | 49 |
| 11. | Противопожарные мероприятия …………………………………………………………… |  |  | 49 |
| Ра | здел IV. Обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации ………………………………………………………..…. |  |  | 50 |
| 12. | Перечень мероприятий по территориальному планированию Обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации по состоянию на 2024год………………………………………………………………………………………. |  |  | 50 |

13. Перечень земельных участков, включенных в границы  населенных пунктов

Загарского сельского поселения……………………………………………………………...52

14.  Перечень земельных участков и территорий, планируемых  для  включения  в

границы  населенных пунктов Загарского сельского поселения, в том числе путем

формирования  земельных участков и внесения изменений  в генеральный план

поселения…………………………………………………………………………………….…..54

15. Перечень земельных участков и территорий, планируемых  для  перевода из одной

категории в другую ………………………………………............................................……….57

Приложения.

Приложение 1. Каталог водозаборных скважин, находящихся на территории

Загарского сельского поселения…………………………………………………………………...   59

Приложение 2. Каталог месторождений Загарского СП (кроме торфа)………………………..  60

Приложение 3. Каталог месторождений торфа Загарского СП…………………………………  61

Приложение 4. Вносимые изменения в 2024г……………………………………………………  62

- Состав проекта

Материалы по обоснованию Генерального плана:

1. Пояснительная записка – Том 1. Загарское сельское поселение Юрьянского района Кировской области. Генеральный план. Материалы по обоснованию.

. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема функционального зонирования Загарского сельского поселения. Опорный план | 1:25 000 |  |

Положения о территориальном планировании:

1. Пояснительная записка – Том 2. Загарское сельское поселение Юрьянского района Кировской области. Генеральный план. Основные положения (утверждаемая часть).

2. Графические материалы:

Графические материалы Генерального плана муниципального образования разрабатываются на топооснове в масштабах 1: 25000. Основной формат данных, передаваемых в цифровом электронном виде картографической информации - ИНГЕО.

Заказчику предоставляются материалы в виде пояснительной записки и чертежей: на бумажных носителях – 3 экз.; на магнитном носителе – 1 экз.

Введение

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории населённого пункта, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Проект Генерального плана Загарского сельского поселения Юрьянского района Кировской области разработан по заказу ООО «Слава» на основании договора от 18.11.2014 в соответствии с техническим заданием. Договор на разработку генерального плана был заключён ООО «Слава» на основании доверенности администрации Загарского сельского поселения. Проработка территории д. Верхняя Горца осуществлена на основании договора № 134 от 13.12.2013 с Дудаш Ниной Сергеевной.

Разработка Генерального плана Загарского сельского поселения осуществлялась с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

В качестве базовой градостроительной документации при проектировании были учтены:

- Схема территориального планирования Юрьянского муниципального района Кировской области, разработанная ОАО «Кировгипрозем» в 2011 г. и утвержденная решением Юрьянской районной Думы Кировской области № 8/8 от 26.10.2011.

- Правила землепользования и застройки д. Загарье;

- Правила землепользования и застройки д. Ложкари.

Разработка и реализация Генерального плана осуществляется в целях:

- обеспечения рациональной пространственной организации территории поселения, обеспечивающей его устойчивое социально-экономическое развитие;

- обеспечения сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур, создания оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории;

- определение площадок первоочередных объектов строительства местного значения.

Проектные решения Генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории Загарского сельского поселения Юрьянского района Кировской области.

РАЗДЕЛ I

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ЗАГАРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,

ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

1. Общие сведения

Загарское сельское поселение занимает юго-восточную часть Юрьянского района (см. рис. 1-1). Площадь поселения 343,36 км кв., численность постоянно проживающего населения – 1690 человек. С учётом временного и сезонного проживания численность населения достигает 1935 человек. Большую часть территории поселения занимают леса, входящие в зелёную зону городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского. Они имеют статус особо охраняемой природной территории регионального значения и относятся к категории защитных лесов.

Рисунок 1-1. Расположение Загарского сельского поселения на территории Юрьянского района.

На территории поселения расположено 25 населённых пунктов (см. табл. 1-1).

Таблица 1-1.

Перечень населенных пунктов,

входящих в состав Загарского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения, человек общая/постоянно прож. | Расстояние до административного центра поселения – с. Загарье, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Загарье | 1284/1051 |  |
| 2 | деревня. Верхняя Горца, | 3/2 |  |
| 3 | деревня Дидино | 6/13 |  |
| 4 | деревня Замятины | - |  |
| 5 | деревня Зверевы | 3/1 |  |
| 6 | деревня Зяблец | - |  |
| 7 | деревня Кленовое | 4/1 |  |
| 8 | деревня Куниченки | - |  |
| 9 | деревня Лифановы | - |  |
| 10 | деревня Ложкари | 532/453 |  |
| 11 | деревня Моржаны | - |  |
| 12 | деревня Мыльниковы | 2/3 |  |
| 13 | деревня Мясниковы | -/8 |  |
| 14 | деревня Нестеровичи | -/1 |  |
| 15 | деревня Нижняя Горца | 3/3 |  |
| 16 | деревня Ожеговщина | 78 |  |
| 17 | Деревня Пашичи | 2/2 |  |
| 18 | деревня Пестерово | 4/11 |  |
| 19 | деревня Подпоговская | 5/3 |  |
| 20 | Деревня Рубленки | 52/44 |  |
| 21 | Деревня Самыленки | 2/3 |  |
| 22 | Деревня Сырченки | -/6 |  |
| 23 | Деревня Тиминцы | 4/9 |  |
| 24 | Железнодорожная казарма 32 км | - |  |
| 25 | Железнодорожная казарма 44 км | 1/2 |  |

СП граничит: на севере – с Ивановским СП, на востоке – со Слободским районом, на юге – с Кировским городским округом, Гирсовским СП и Мурыгинским ГП, на западе – с Медянским и Подгорцевским СП.

На территории поселения памятники истории и культуры отсутствуют. К объектам, представляющим собой историко-культурную ценность, отнесена колокольня Вознесенской	церкви в с. Загарье (см. фото 1-1).

Фото 1-2. Колокольня Вознесенской церкви (с. Загарье) 3.

Фото 1-1. Дом по ул. Советской 1901 г. постройки (с. Загарье) 3.

2. Природные условия и ресурсы территории

2.1. Природно-климатические условия

Загарское сельское поселение расположено в юго-восточной части Юрьянского района, который, в свою очередь, относится к северной агроклиматической зоне Кировской области.

Вследствие того, что Кировская область расположена между 56° и 61° с. ш., она испытывает недостаток солнечного тепла. Максимальные значения продолжительности солнечного сияния приходятся на летние месяцы (июнь, июль) и составляют 280-300 час. Минимальные значения наблюдаются в декабре – по 20-25 час в месяц.

В связи с преобладанием циклонической деятельности Кировская область находится в зоне избыточного увлажнения. Влажность воздуха в Кировской области в среднем составляет 75-79%, что несколько больше, чем в соседних Нижегородской области и Республике Татарстан. Высота снежного покрова в среднем по области равна 55-60 см, максимальные высоты могут быть до 1-1,1 м. Заморозки, которые характерны для всей области, в центральных районах заканчиваются 21-25 мая. Но в отдельные годы они могут случаться даже в летние месяцы, вызывая падение температуры в июле до -1 градуса.

Оценка природно-климатических условий проживания по данным метеостанции в г. Кирове приведена в табл. 2.1-1, а месячный ход отдельных параметров – в табл. 2.1-2.

Таблица 2.1-1.

Основные климатические показатели

| Климатические показатели | Значение |
| --- | --- |
| Средняя годовая температура воздуха, °С | 1,5 |
| Средняя температура января, °С | -14,2 |
| Эквивалентная температура января, °С | -30 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха, °С | -47 |
| Средняя температура июля, °С | 17,8 |
| Эквивалентная температура июля, °С | 11,4 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха, °С | 37 |
| Продолжительность периода с температурой менее -10ºС, дней | 95 |
| Продолжительность периода с температурой -5 ÷ -15ºС, дней | 38 |
| Продолжительность периода с температурой более +15ºС, дней | 60 |
| Уровень теплообеспеченности +10ºС | 1700 |
| Относительная влажность, % | 78 |
| Среднее годовое количество осадков, мм | 600 |
| Число дней с туманом | 40 |
| Число дней с метелью | 45 |
| Средняя высота снежного покрова, см | 62 |
| Число дней со снежным покровом | 168 |
| Максимальная глубина промерзания почвы, см | 160-180 |
| Летняя продолжительность солнечного сияния, час./год. | 1747 |
| Средняя скорость ветра (январь), м/с | 4,3 |

Таблица 2.1-2.

Месячный ход метеорологических параметров по метеостанции в г. Кирове

| Температура, °С | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| Среднемесячные температуры а) б) | -12,4 -14,2 | -11,2 -13,1 | -4,2 -7,1 | 3,8 2,0 | 11,3 9,8 | 16,1 15,6 | 18,0 17,8 | 15,0 15,4 | 9,3 9,0 | 1,8 1,5 | -5,2 -6,0 | -10,2 -12,0 | 2,7 1,5 |
| Абсолютный максимум (Год) а) | 4 1971 | 4 1958 | 12 1983 | 27 1950 | 32 1966 | 37 1921 | 35 1938 | 36 1920 | 29 1982 | 22 1974 | 11 1967 | 4 1982 | 37 1921 |
| Абсолютный минимум (Год) а) | -41 1941 | -41 1929 | -34 1902 | -21 1963 | -11 1926 | -2 1967 | 3 1947 | 0 1955 | -8 1903 | -23 1920 | -34 1933 | -45 1978 | -45 1978 |
| Количество осадков, мм б) | 36 | 30 | 29 | 30 | 49 | 61 | 75 | 70 | 61 | 57 | 47 | 38 | 583 |
| Высота снежного покрова, см б) | 38 | 46 | 43 | 20 |  |  |  |  |  |  | 9 | 26 | 51 |
| Скорость ветра, м/с б) | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 4,9 | 5,1 | 4,7 | 4,0 | 3,9 | 4,6 | 5,2 | 5,4 | 5,1 | 5,1 |
| Число дней с ветром более 15 м/с б) | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 10,5 |
| Продолжительность б) солнечного сияния, час. | 31 | 70 | 130 | 198 | 258 | 287 | 286 | 252 | 126 | 55 | 31 | 23 | 1747 |
| Число дней с туманом | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0,9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 40 |
| Число дней с метелью | 11 | 10 | 9 | 2 | 0,1 | - | - | - | 0,03 | 1 | 5 | 9 | 47 |
| Число дней с грозой | 0,03 | 0,03 | - | 0,2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 | - | - | 0,03 | 25 |

Примечания: а) по метеостанции в г. Кирове. б) Проект Генплана пгт Мурыгино, 1974 г.

Как видно из табл. 3.1-2, за последние десятилетия произошло значительное потепление климата, в результате чего среднегодовая температура возросла на 1,2  – с 1,5 до 2,7С. По отдельным среднемесячным температурам разница ещё выше – так средняя температура февраля увеличилась на 2,9 – с -7,1 до -4,2С.

Максимальная скорость ветра с вероятностью 1 раз в 5 лет может достигать 25 м/с. Роза ветров по метеостанции г. Кирова приведена на рис. 2.1-1.

Дискомфортные погодные условия (температура воздуха ниже -20С в сочетании с повышенной влажностью и скоростью ветра больше 3,5 м/с) наблюдаются в течении 15-20 дней.

Рисунок 2.1-1. Роза ветров (источник: Генплан пгт Юрья, 1976 г.).

Агроклиматическая характеристика

С позиций агроклиматического районирования территория Загарского СП относится к западному району северной агроклиматической зоны. Северная зона является наиболее холодной и влажной. Продолжительность вегетационного периода составляет всего 153-157 дней. Безморозный период самый короткий в Кировской области – 103-110 дней и только на возвышенностях может увеличиваться до 115 дней. Средняя дата окончания весенних заморозков в воздухе 26-29 мая, на почве – 1-7 июня. Осенью заморозки на поверхности почвы возобновляются в первой декаде сентября.

Сумма активных температур около 1600º. Обеспеченность осадками относительно равномерная: в течение вегетационного периода от 47 до 72 мм в месяц. Гидротермическая характеристика (ГТК) равна 1,4, что характеризует умеренное увлажнение, но переувлажнение наблюдается в сентябре, когда ГТК может достигать 2,0. Снежный покров устанавливается 6-12 ноября. Высота снежного покрова наибольшая в области — 50-80 см. Озимые посевы страдают от вымокания, выпревания и грибковых болезней. В структуре посевных площадей преобладают зерновые и кормовые культуры.

2.2. Физико-географическое описание

Загарское сельское поселение занимает юго-восточную часть Юрьянского района, который расположен к северу от г. Кирова.

С позиций физико-географического районирования рассматриваемая территория находится на границе между Нижне-Моломско-Летским плоскоравнинным районом Моломско-Лузского округа, к котрому относится большая часть Юрьянского района, и центральной частью Вятского Увала, входящего в Вятско-Чепецкий округ, к которому принадлежит пгт Мурыгино. Глубина залегания кристаллического фундамента 1750-2000 м. Территория сложены триасовыми отложениями песчаных, каменистых и глинистых пустынь. Четвертичные отложения представлены древними нерасчленёнными флювиогляциальными песками. Почвы – преимущественно дерново-подзолистые.

Территория поселения относится к подзоне южной тайги и расположена на границе между северным и центральным фаунистическими районами Кировской области.

С позиций агроклиматического районирования территория поселения относится к  западному району северной агроклиматической зоны.

Юрьянский район характеризуется средней степенью геологической устойчивости. По характеру ландшафтов Юрьянский район оценивается как минимально комфортный.

Рельеф и геологическое строение

Геологическое строение и характер грунтов не изучены.

Гидрогеологические условия

Подземные воды Юрьянского района относятся к слабозащищённым.

2.3. Структура земельного фонда

Общая площадь Загарского СП составляет 34336 га. Структура земельного фонда по данным администрации поселения приведена в табл. 2.3-1.

Таблица 2.3-1.

Структура земельного фонда поселения по видам землепользования, га

| Всего | Сельхозназначения | Лесной фонд | Населённых пунктов | Промыш-ленности | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 336 | 7 866 | 13 606 | 567 | 21 | 12 276 |

В муниципальной собственности находится 1711 га, в т.ч. сельскохозяйственные угодья 758 га, лесные земли 114 га, земли населённых пунктов 567 га, земли промышленности 6 га, земли запаса 266 га.

2.4. Природно-ресурсный потенциал

2.4.1. Поверхностные воды

Фото 2.4-1. Река Медянка.

Ресурсы поверхностных вод на территории Загарского СП относительно скромные (см. табл. 2.4-1). В северной части поселения они представлены небольшими речушками и ручьями. Там же берёт начало р. Грядовица, пересекающая Юрьянский район с востока на запад и впадающая в р. Великую.

В южной части поселения протекает р. Медянка, берущая своё начало на территории Подгорцевского СП и впадающая в р. Вятку ниже пгт Мурыгино (см. фото 2.4-1).

На р. Медянке весеннее половодье начинается ещё при ледоставе. Максимальный уровень воды достигается через 5-7 дней после начала подъёма, спад уровня воды происходит в течение 15-20 дней. Средний расход воды в р. Медянке в створе пгт Мурыгино составляет 4,5 м3/с, для 95%-ной обеспеченности – 2,9 м3/с; минимальный летний: 0,9 м3/с, для 95%-ной обеспеченности – 0,46 м3/с; минимальный зимний: 0,7 м3/с, для 95%-ной обеспеченности – 0,35 м3/с.

Таблица 2.4-1.

Перечень водоёмов и водотоков Юрьянского района

| № п/п | Название (рыбохозяйственная категория) а) | Расположение | Q б), м3/с | Длина реки в), км | Ширина водохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вая | Прав. приток р. Медянка |  | 13 | 100 |
| 2 | Велева | Прав. приток р. Медянка, д. Ложкари |  |  | 50 |
| 3 | Винокур | Лев. приток р. Талица, западная граница СП |  |  | 50 |
| 4 | Горья | Прав. приток р. Медянка, западная граница СП |  | 10 | 50 |
| 5 | Грядовица (2) | Лев. приток р. Великая, северная часть СП | 0,24 | 31 | 100 |
| 6 | Лекма | Северная часть поселения |  |  | 50 |
| 7 | Лифановка | Лев. приток р. Лекма, к северу от д. Лифановы |  |  | 50 |
| 8 | Медянка (2) | Прав. приток р. Вятка, южная часть поселения | 0,77 | 66 | 200 |
| 9 | Мелюкова | Прав. приток р. Медянка, восточная часть СП |  |  | 50 |
| 10 | Нюнга | Лев. приток р. Медяка |  |  | 50 |
| 11 | Пестеровка | Лев. приток р. Лекма, к югу от д. Пестерово |  |  | 50 |
| 12 | Починка | Южная часть СП |  |  | 50 |
| 13 | Прудовка | Лев. приток р. Медянка, центральная часть СП |  |  | 50 |
| 14 | Светлица | Прав. приток р. Юрья, северная часть СП |  |  | 50 |
| 15 | Сурза | Прав. приток р. Медянка, восточная часть СП |  |  | 50 |
| 16 | Чернушка | Лев. приток р. Медянка, западная часть СП |  | 10 | 50 |
| 17 | Черемица | Лев. приток р. Вая, восточная граница СП |  |  | 50 |

а)Каталог рек Кировской области. Утверждён решением Кировского облисполкома № 74 от 28.02.91. б) Минимальный среднемесячный расход воды 95%-ной обеспеченности. в) в скобках – длина реки на территории поселения.

Качество воды в р. Медянке, в основном, соответствует требованиям, предъявляемым к рыбохозяйственным водоёмам первой категории, за исключением содержания растворённого железа (превышение до двух раз – см. табл. 2.4-2). В сравнении с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к водоёмам хозяйственно-питьевого водоснабжения, превышение отмечается также по химической потребности в кислороде (в 1,8 раза).

Поверхностные водоёмы не используются в хозяйственных целях. На территории с. Загарье расположен пруд площадью 5 га, используемый в рекреационных целях.

Система расселения в поселении не связана с гидрографической сетью.

Таблица 2.4-2.

Данные по качеству поверхностных вод р. Медянка

| Наименование показателя | Нормативы ПДК |  | Результаты анализов в фоновом створе пгт Мурыгино |
| --- | --- | --- | --- |
|  | рыбо- хозяйственные | хозяйственно- питьевые |  |
| pH | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 7,9 |
| Взвешенные вещества | +0,25 к фону | +0,25 к фону | 3,3 |
| Сухой остаток | а) | 1000 | 130 |
| ХПК (мгО2/л) | б) | 15 | 27 |
| БПК5 (мгО2/л) | 2,3 | 2,0 | 1,0 |
| Аммоний-ион | 0,5 | 1,5 | 0,3 |
| Нитриты | 0,08 | 3,3 | 0,03 |
| Нитраты | 40 | 45 | 3,4 |
| Хлориды | 300 | 350 | 2,6 |
| Сульфаты | 100 | 500 | 11 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,05 | 1,1 | 0,019 |
| Железо растворённое | 0,1 | 0,3в) | 0,2 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,3 | 0,02 |
| ПАВ (анион-активные) | б) | 0,5 г) | 0,02 |
| Фенолы | 0,001 | 0,001г) | 0,0008 |

Примечания: а) нормируется согласно таксации рыбохозяйственных водных объектов;

б) не нормируется; ж) валовое содержание; г) для питьевой воды систем централизованного водоснабжения.

2.4.2. Подземные воды

Всего на территории Загарского сельского поселения зарегистрирована 34 скважины (см. приложение 1) с суммарным дебетом 64,1 л/с (232 м3/сут.). По неуточнённым данным 16 скважин являются бесхозными, из них 2 потеряны на местности. В настоящее время используется лишь 10 скважин, из них 8 для централизованно питьевого водоснабжения населения. 1 скважина находится в резерве.

Из 34 скважины по состоянию на 2014 г. только в 15 качество воды соответствовало гигиеническим нормативам, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01, но свежие данные анализов для большинства скважин отсутствуют. Из 10 эксплуатируемых скважин нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 соответствует качество воды только в 2 скважинах.

На территории поселения подземные воды относятся к слабозащищённым, но источники техногенного воздействия отсутствуют.

2.4.3. Ресурсы растительного и животного мира прилегающих территорий

Леса занимают значительную часть Загарского сельского поселения. Большая часть лесов (за исключением кв. 1 и части кварталов 2-6, 8, 11, 41 и 42 Мурыгинского сельского участкового лесничества) входит в состав зелёной зоны городов Кирова, Слободского и Кирово-Чепецка и относятся к защитным.

Юрьянский район богат охотничьими видами животных.  Территория Загарского сельского поселения относится к Мурыгинскому охотничьему хозяйству.

2.4.4. Минеральные ресурсы

На территории Загарского сельского поселения выявлен ряд месторождений общераспространённых полезных ископаемых, которые могут быть использованы в местном строительстве (см. приложение 3).

Месторождение строительных песков «Слобдинское» расположено у автодороги «Вятка« в 1 км на юго-восток от д. Нижняя Горца. Площадь месторождения 4,5 га, прогнозные ресурсы (Р1) до 67,5 тыс. м3.

Месторождение песчано-гравийных смесей «Нестеровичи» расположено к северу от с. Загарье у д. Нестеровичи. Площадь месторождения 19 га, балансовые запасы промышленных категорий (А+В+С1) –  673 тыс. м3. Гравий соответствует ГОСТ 8268-74 и ГОСТ 9128-76 и может применяться в бетонах и асфальтобетонах. Марка гравия по дробимости «Др-8», по истираемости «И-I», по морозостойкости –  не ниже «Мрз-25». В 1999 г. лицензия на разработку месторождения была выдана ООО «Кварцит» (до 01.09.2015).

Месторождение песчано-гравийных смесей «Федоровичи» расположено в 2,5 км к северу от д. Верхняя Горца, в 0,5 км к западу от железной дороги Киров-Котлас. Площадь месторождения 10,7 га, запасы и прогнозные ресурсы категорий С1+С2 –  125 тыс. м3. Содержание гравия в смеси 21-27%, глинистость смеси 17-25%, основная фракция 5-10 мм (70%).

Месторождение песчано-гравийных смесей «Медянское» расположено к северу от с. Загарье, в 1 км на северо-восток от д. Пестерево. Площадь месторождения 7 га, запасы и прогнозные ресурсы категорий С1+С2 –  197 тыс. м3. Содержание гравия в смеси 35-40%, глинистость отмытого гравия 0,5-2,5%, основная фракция 3-6 мм (53%).

Месторождение песчано-гравийных смесей «Загарьинское» расположено к западу от с. Загарье. Характеристики месторождения не известны.

Месторождение глин «Загарье» расположено в 0,6 км к северу от с. Загарье. Площадь месторождения 31 га, запасы и прогнозные ресурсы категорий С1+С2 – 2177 тыс. м3, прогнозные ресурсы (Р1) до 3000 тыс. м3. Глины могут быть использованы для производства кирпича марки "100", прочность при сжатии 183 кг/см2, при изгибе 78 кг/см2, "Мрз-25". Также глины могут быть использованы для производства керамзита.

Месторождение керамзитовых глин «Ложкари» расположено в 1 км к востоку от с. Ложкари. Площадь месторождения 35 га, запасы и прогнозные ресурсы категорий С1+С2 – 1312 тыс. м3,

Месторождение керамзитовых глин «Пестерево» расположено в 1,5 км на северо-запад от с. Ложкари. прогнозные ресурсы (Р1) до 4000 тыс. м3.

Торф. На территории поселения насчитывается 16 мелких месторождений торфа (см. приложение 4) и одно крупное – Слободинское. Резервное месторождение торфа «Слободинское» расположено в 0.5 км на юго-восток от д. Слободино, в 2,5 км от д. Верхняя Горцара Площадь месторождения 28 га, балансовые запасы – 606 тыс. т (при влажности 40%). Торф пригоден для использования в качестве топлива (зольность 11,8%) и удобрения.

2.5. Экологический каркас территории

Экологический каркас территории формируется из природных антропогенно не изменённых территорий. Его наличие необходимо для обеспечения экологической устойчивости территории, поддержания биологического разнообразия и функциональных связей с прилегающими территориями. В структуре экологического каркаса выделяют базовые элементы, ключевые элементы и транзитные зоны. Базовыми элементами являются наиболее обширные антропогенно не изменённые территории. К ключевым элементам относят наиболее ценные (особо охраняемые) природные территории. Транзитные зоны обеспечивают связь между различными элементами каркаса и прилегающими территориями. Сеть транзитных зон формируется водотоками и их водоохранными зонами, лесополосами вдоль автодорог и сельхозугодий и т.п.

Ключевым элементом экологического каркаса Загарского СП является особо охраняемая природная территория регионального значения – зелёная зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского.  В совокупности с водоохраными зонами рек (прежде всего Медянки), защитными лесными полосами железной и автомобильных дорог это создаёт устойчивый экологический каркас.

2.6. Природные опасности

Юрьянский район относится к группе районов, которые на территории Кировской области наиболее подвержены неблагоприятным и опасным метеорологическим явлениям. К их числу относятся: сильный дождь, сильный ветер (шквал), крупный град, очень сильный снег и сильные отложения мокрого снега, сильный мороз, сильная жара, чрезвычайная пожароопасность, заморозки в период активной вегетации, засухи.

Пойма р. Медянки затапливается в период весеннего половодья.

В Юрьянском районе имеется природные очаги геморрагической лихорадки с почечным синдромом, лептоспироза и туляремии. При этом Юрьянский район по природно-эпидемическим условиям характеризуется как достаточно неблагополучный.

В целом природно-климатические условия на территории Загарского сельского поселения характеризуются как минимально комфортные для проживания.

К ресурсам для развития поселения можно отнести эксплуатационные леса, сельскохозяйственные угодья, которые используются не в полной мере, залежи керамзитовых глин, песчано-гравийных смесей и торфа.

3. Комплексная оценка и перспективы развития территории поселения

3.1. Демографическая ситуация

Общая численность населения, постоянно и временно проживающего в Загарском сельском поселении на момент разработки Генерального плана составляет 1934 человек, из них мужчин – 818, женщин – 1115. В 2014 г. рождаемость составила  6,2, смертность – 10,4 человек на 1000 населения, В 2014 в поселение прибыло 45 человек, убыло – 42, миграционный  прирост 1,5 человек на 1000 населения.

В среднем за последние десять лет наблюдалась естественная убыль населения, но положительный миграционный прирост, так что численность населения в поселении возрастала. В Генплан заложен проект развития д. Верхняя Горца с увеличением численности её населения с 3 до 725 человек.

По состоянию на 2014 г. лица трудоспособного возраста насчитывают 1070 человек,

Пенсионеры – 405  человек  (21%).

Инвалиды – 115 человек  (5,9 %), в том числе: 1 группы – 10, 2 группы – 64, 3 группы – 41 человек.

В качестве безработных зарегистрировано  13 человек.

3.2. Экономический потенциал, предпосылки развития территории

Экономическую основу Загарского поселения составляют мелкие деревообрабатывающие производства, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, и ОАО «Загарскагромаш», выпускающий металлоизделия.

Если говорить об общих предпосылках для экономического развития поселения, то они включают следующее:

1. Благоприятное транспортно-географическое положение.

2. Перспективы газификации.

3. Наличие свободных сельскохозяйственных угодий.

4. Наличие лесов рекреационного назначения.

5. Близость лесов эксплуатационного назначения.

Эти условия обеспечивают возможность для саморазвития Загарского сельского поселения.

3.3. Жилой фонд и жилищное строительство

Общая площадь жилого фонда Загарского сельского поселения по состоянию на 2014 год составляла 40,4 тыс. м2 (20,9 м2 на 1 человека);  площадь аварийного жилья – 0,5 тыс. м2 – 1,2% от общей площади. Жилой фонд оборудован водопроводом – на 86%,  сетями канализации – на 71%, централизованным отоплением – на 60,6%, газом – 87%.

В аварийных жилых домах проживает 2 человека. Потребность в новом жилье составляет 60 м2.

3.4. Социальная инфраструктура

Социальная сфера поселения представлена объектами здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты населения.

Здравоохранение

Население Загарского СП обслуживается в поликлинике пгт Мурыгино. В с. Загарье осуществляет приём врач общей практики (см. фото 3.4-1).

Фото 3.4-1. Помещение для врача общей практики в с. Загарье.

Образование

К объектам образования в Загарском сельском поселении относятся детский сад «Солнышко» в с. Загарье и общие образовательные школы в д. Ложкари и с. Загарье.

Детский сад «Солнышко» (см. фото 3.4-2) рассчитан на 85 детей. В 2012 г. в детском саду было 64 ребёнка.

В д. Ложкари и в с. Загарье имеются общие  образовательные школы.

Культура

В с. Загарье имеется Сельский дом культура. При доме культуры работает 10 клубных формирований.

Загарская сельская библиотека-филиал в с. Загарье насчитывает 715 читателей. Библиотечный фонд включает 9455 экземпляров. При этом книговыдача составляет 17444 книги в год на 6859 посещений.

Фото 3.4-2. Детский сад «Солнышко».

Социальная защита

В поселении в 2014 г. насчитывалось 405 пенсионеров и  115 человек  инвалидов, в том числе: 1-ой группы – 10, 2-ой группы – 64, 3-ей группы – 41 человек.

Учреждений социальной защиты в поселении нет.

  - Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение организовано в с. Загарье, в д. Ложкари и в д. Рублёнки (обслуживающая организация ООО «Зодиак»). Для этих целей используется 8 водозаборных скважин с суммарным дебетом 80 м3/час. Общая протяжённость водопроводных сетей, выполненных из чугунных (диаметр 100 мм), стальных (диаметр 50-89 мм) и полиэтиленовых (диаметр 50-63 мм) труб, составляет 14,6 км . Сведения о водозаборных скважинах представлены в табл. 3.5-1.

Водопроводная сеть в д. Ложкари оборудована одной водонапорной башней, а также уличными водоразборными колонками, так как непосредственно в одноэтажные жилые дома водопровод не заведён.

Водопроводная сеть в д. Рублёнки имеет 1 водонапорную башню, уличные водоразборные колонки отсутствуют.

По с. Загарье схема водоснабжения отсутствует.

Таблица 3.5-1.

Сведения о водозаборных скважинах

| № скважины | Год бурения | Глубина скважины, м | Марка насоса | Производительность насоса, м3/сут. | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43507 | 1976 | 158 | ЭВЦ 6-10-110 | 240 | С. Загарье |
| 6461 | 1988 | 83 | ЭВЦ 6-10-80 | 240 | С. Загарье |
| 1 | 1955 | 80 | ЭВЦ 6-10-80 | 240 | С. Загарье |
| 1099 | - | 78 | ЭВЦ 6-10-80 | 240 | С. Загарье |
| 6852 | - | - | ЭВЦ 6-10-80 | 240 | С. Загарье |
| 5347 | 1979 | 102 | ЭВЦ 6-10-85 | 240 | Д. Ложкари |
| 5357 | 1979 | 101 | ЭВЦ 6-10-85 | 156 | Д. Ложкари |
| 2259 | 1969 | 89 | ЭВЦ 6-10-80 | 240 | Д. Рублёнки |

За 11 месяцев 2014 г. отпуск воды составил в с. Загарье 41431 м3 (97 л/сут. на человека), в д. Ложкари – 15554 м3 (87 л/сут. на человека), в д. Рублёнки – 1201 м3 (69 л/сут. на человека).

В остальных населённых пунктах для водоснабжения используются колодцы.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования для домов, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, без централизованного горячего водоснабжения, удельный расход воды составляет 160 л/сут. на человека. Кроме того, при наличии приусадебных участков принимается расход воды на полив до 90 л/сут. на человека. Поэтому можно ожидать увеличения водопотребления вдвое без расширения водопроводной сети.

Информация о качестве воды в скважинах представлена в приложении 1.

Хозяйственно-бытовая канализация

Централизованное водоснабжение жилых домов должно сочетаться с их оборудованием хозяйственно-бытовой канализацией.

Сети хозяйственно-бытовой канализации существуют в с. Загарье и в д. Ложкари. Протяжённость сетей 7,7 км, износ – более 80%. Очистные сооружения в д. Ложкари разрушены. По очистным сооружениям в с. Загарье мощностью 200 м3/сутки нет данных.

Согласно Региональным градостроительным нормативам образование ЖБО составляет до 3,5 м3 в год на человека.

Теплоснабжение

В поселении имеется три котельные: две в с. Загарье и одна в д. Ложкари. К котельным подключено 483 квартиры (51% от общего числа). Протяжённость тепловых сетей 12,7 км.

Газоснабжение

В настоящее время в Загарском сельском поселении используется сжиженный газ. Многоэтажные дома в с. Загарье запитаны от внутриквартальных ёмкостных установок.

Обслуживающая организация – Мурыгинский участок Слободского филиала ОАО «Газпром  газораспределение Киров».

Электроснабжение

Электроснабжение Загарского сельского поселения  централизованное и осуществляется от понизительной подстанции 35/6 кВ «Загарье», запитанной от двух ЛЭП на 35 кВ – Красный Курсант – Загарье и Коминтерн – Загарье. Электроустановки находятся на балансе и обслуживаются «Кировэнерго» –  филиалом объединённой энергосистемы Урала и Поволжья ФСК.

Связь

Услуги электросвязи осуществляет Кировский филиал ОАО «Ростелеком» На территории поселения расположена АТС на 100 номеров.

На территории поселения имеются вышки сотовой связи операторов МТС, Билайн, ТЕЛЕ-2, Мегафон.

3.6. Транспортная инфраструктура

По южной части поселения проходит автомобильная дорога федерального значения «Вятка», обеспечивающую связь с районным центром – пгт Юрья и областным центром – Кировом благодаря автобусному маршруту Юрья-Киров с остановкой «Нижняя Горца».

К данной автодороге примыкают асфальтированная дорога до с. Загарье и асфальтированная дорога до пгт Мурыгино. От с. Загарье асфальтированная дорога идёт через д. Ложкари, д. Кокино, д. Тутыги и с. Ивановщина до пгт Юрья.

По этим автодорогам проложены автобусные маршруты: Киров-Мурыгино, Киров-Загарье, Киров-Ложкари (через Загарье), Юрья-Мурыгино (через Загарье).

По территории поселения также проходит железная дорога Киров-Гирсово-Луза с остановочными платформой «Железнодорожная казарма 32 км». Пассажирские перевозки по железной дороге в настоящее время не осуществляются.

4. Градостроительная оценка территории

4.1. Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения

Исходя из рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, развития тех или иных физико-геологических процессов на территории населённого пункта выделяются:

- территории, пригодные для строительства;

- территории, ограниченно пригодные для строительства;

- территории, непригодные для строительства;

- территории, не подлежащие застройке.

К территориям, благоприятным для строительства, относят участки с уровнем грунтовых вод (УГВ) ниже 2 м от поверхности земли, устойчивыми грунтами, спокойным рельефом, имеющим уклоны более 0,5%.

К территориям, ограниченно пригодным для строительства, относят участки с высоким уровнем стояния грунтовых вод, заболоченные участки с мощностью торфа до 2,0 м, участки с уклонами поверхности от 10 до 20% или менее 0,5%, приуроченные к береговым склонам и оврагам, участки с просадочными грунтами I-го типа, существующие санитарно-защитные зоны – с учётом ограничений, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03.

К территориям, не благоприятным для строительства, относятся заболоченные и заторфованные поймы рек, днища оврагов, балки, крутые склоны с уклонами поверхности более 20%, карьеры глубиной более 2 м, ложбины поверхностного стока, участки, подвергающиеся затоплению чаще, чем 1 раз в сто лет при строительстве капитальных объектов, и чаще, чем 1 раз в 10 лет при размещении парков и плоскостных спортивных сооружений.

4.2. Зоны с особыми условиями использования территории

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (в ред. от 21.10.2013) к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны затопления и подтопления;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- особо охраняемые природных территории и их охранные зоны;

- охранные зоны объектов специального назначения;

- зоны минимально допустимых расстояний.

На следующих стадиях проектирования – проекты планировки территории и проекты межевания территории – границы зон с особыми условиями использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с масштабом проектирования.

### 4.2.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В соответствии с п.16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки, расположенные в границах территорий общего пользования, действие градостроительного регламента не распространяется. В соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.

Размеры водоохранных зон рек поселения приведены в табл. 2.4-1.

4.2.2. Зоны затопления и подтопления

В соответствие со ст. 67.1 Водного кодекса РФ (в ред. от 28.12.2013) в границах зон затопления и подтопления запрещается:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством РФ.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

К полномочиям органов местного самоуправления относится (ст. 27 Водного кодекса) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, а также предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

СНиП 22-03-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» определяет:

затопление как «образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод»;

подтопление как «комплексный гидрогеологический и инженерно-геологический процесс, при котором в результате изменения водного режима и баланса территории происходят повышения уровней (напоров) подземных вод и/или влажности грунтов, превышающие принятые для данного вида застройки критические значения и нарушающие необходимые условия строительства и эксплуатации объектов».

Информация о границах зон затопления и подтопления на территории поселения отсутствует.

### 4.2.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Хозяйственно-питьевое водоснабжение в Загарском СП базируется на подземных водах. Всего на территории поселения для централизованного питьевого водоснабжения используется 5 артезианских скважин. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для них необходимо выполнить обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

На территории первого пояса ЗСО не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками.

В границах второго и третьего поясов ЗСО подземного водозабора должно быть проведено тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли. В границах второго пояса ЗСО, кроме того, запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Для подземных водозаборов граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.  Подземные воды в Юрьянском районе квалифицированы как слабозащищённые.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Указанные в данном разделе ограничения должны быть учтены при размещении водозаборных сооружений.

### 4.2.4. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В этих зонах не допускается размещение  жилых зданий, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских  учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- объекты первого класса опасности – 1000 м;

- предприятия второго класса – 500 м;

- предприятия третьего класса – 300 м;

- предприятия четвертого класса – 100 м;

- предприятия пятого класса – 50 м.

К объектам первого класса опасности отнесены скотомогильники и полигоны ТБО.

К объектам второго класса опасности отнесены свалки ТБО, участки накопления и компостирования твёрдых бытовых отходов.

К третьему классу санитарной опасности отнесено большинство сельскохозяйственных объектов.

К объектам четвертого класса опасности отнесены: лесопильные и другие производства, АЗС, автотранспортные предприятия.

К объектам пятого класса опасности отнесены малые предприятия  и цеха малой мощности (производство кондитерских изделий до 0,5 т/сут., хлеба и хлебобулочных изделий до 2,5 т/сут., по переработке мяса до 5 т/сут., молока — до 10 т/сут., рыбы до 10 т/сут.),  сельские кладбища.

Сельскохозяйственные производства в зависимости от типа и мощности подразделяются на классы следующим образом:

Таблица 5.2-1

| Тип производства | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свиноводство | Комплексы | Фермы от 4 до 12 тыс. голов | Фермы до 4 тыс. голов | До 100 голов | До 50 голов |
| Птицеводство | Более 400 тыс. кур, более 3 млн. бройлеров | Фермы от 100 до 400 тыс. кур, от 1 до 3 млн. бройлеров | Фермы до 100 тыс. кур, до 1 млн. бройлеров |  |  |
| Выращивание КРС | ККРС | Фермы от 1200 до 2000 коров, до 6000 мест для молодняка | Фермы до 1200 голов | До 100 голов | До 50 голов |
| Хранение навоза и помёта | Открытые хранилища | Закрытые хранилища навоза и помёта | Площадки для буртирования навоза и помёта |  |  |

Перечень объектов, для которых должны быть установлены СЗЗ и их нормативные значения приведены в табл. 9.1-1

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий. По каждому объекту должен быть разработан индивидуальный проект СЗЗ, согласован с Роспотребнадзором и утверждён администрацией муниципального образования. Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Нормативы, установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых объектов. На действующие объекты распространяются нормативы, действовавшие на период ввода в эксплуатацию данных объектов.

4.2.5. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории Загарского СП выделяются охранные зоны: электрических сетей; линий и сооружений связи; систем газоснабжения; магистральных трубопроводов; транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёны постановлением Правительства РФ № 160 от 12.02.09 (в ред. от 26.08.2013). В соответствие с правилами охранные зоны устанавливаются для воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении в зависимости от номинального класса напряжения на следующем расстоянии: до 1 кВ – 2 м, 1-20 кВ – 10 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м, 220 кВ – 25 м. Для ЛЭП напряжением 330 кВ и выше ширина охранных зон совпадает с шириной санитарных разрывов, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, указанных выше, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, размещение указанных выше объектов возможно с письменного решения о согласовании сетевых организаций.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация).

Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, с заявлением о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, которое должно быть рассмотрено в течение 15 дней с даты его поступления в соответствующий орган. После согласования границ охранной зоны сетевая организация в течение 3 месяцев обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны.

Организациям, владеющим объектами электросетевого хозяйства, введенными в эксплуатацию до даты вступления в силу настоящего Постановления, не требуется согласование границ охранных зон указанных объектов с Ростехнадзором. Сведения о границах охранных зон вносятся в государственный кадастр недвижимости на основании заявления организации. Такие сведения должны быть предоставлены в Росреестр до 1 января 2015 года

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах. Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных Правилами ограничений.

Информация об установлении охранных зон для электросетевого хозяйства на территории Загарского поселения отсутствует.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии - 2 м (3м).

Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Порядок определения границ охранных зон и условия использования земельных участков, расположенных в их границах установлены «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.11.2000, № 878 (в ред. от 22.12.2011).

Охранная зона газораспределительной сети – территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми, в частности, запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Иная хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов –  в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб –  в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов –  в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, производятся на основании материалов по межеванию границ охранной зоны органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков –  для проектируемых газораспределительных сетей и без согласования с указанными лицами –  для существующих газораспределительных сетей.

Межпоселковые и прочие газопроводы в зависимости от рабочего (избыточного) давления делятся на следующие категории (СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»):

- высокого давления I категории – от 0,6 до 1, 2 МПа – для природного газа; от 0,6 до 1,6  МПа – для сжиженного углеводородного газа;

- высокого давления II категории – от 0,3 до 0,6 МПа для природного и сжиженного углеводородного газа;

- среднего давления – от 0,005 МПа до 0,3 МПа;

- низкого давления – до 0,005 МПа включительно.

Согласно проекту газификации Юрьянского района расстояние от стоящих шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП) или блочных газорегуляторных пунктов (ГРПБ) до зданий и сооружений должно быть:

- при входном давлении газа до 0,6 МПа – не менее 10 м до зданий, сооружений и железнодорожных путей и не менее 5 м до обочины автомобильных дорог;

- при входном давлении газа свыше 0,6 МПа – не менее 15 м до зданий, сооружений и железнодорожных путей и не менее 8 м до обочины автомобильных дорог.

Ширина охранной зоны магистрального газопровода зависит от его диаметра и рабочего давления и степени ответственности объектов, вблизи которых проходит газопровод (СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»). В зависимости от рабочего давления магистральные газопроводы делятся на два класса:

I – с рабочим давлением свыше 2,5 до 10 МПа (от 25 до 100 кгс/см2);

II – с рабочим давлением свыше 1,2 до 2,5 МПа (от 12 до 25 кгс/см2).

Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии с федеральным законом РФ № 257 от 08.11.2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» устанавливаются придорожные полосы, их размеры и режимы использования для каждого вида транспорта.

К придорожным полосам автомобильных дорог относятся территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков, с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

4.2.6. Охранные зоны памятников истории и культуры

Зоны охраны памятников – это специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразного использования.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют:

- охранные зоны памятников;

- заповедные зоны;

- зоны регулирования застройки;

- зоны охраняемого ландшафта.

Охранная зона – территория, непосредственно окружающая памятник, предназначенная для обеспечения и сохранности памятника и ближайшей к нему среды, целесообразного его использования и благоприятного зрительного восприятия.

Заповедная зона – это достопримечательное место, представляющее собой выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс, нуждающееся в особом режиме содержания.

Зона регулирования застройки – территория, окружающая охранную зону памятника, необходимая для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика населенного пункта, для закрепления значения памятников в застройке или ландшафте, для обеспечения архитектурного единства новых построек с исторически сложившейся средой.

Зона охраняемого ландшафта устанавливается на территории, не вошедшей в состав охранных зон и зон регулирования застройки, для сохранения ценного ландшафта – водоемов, рельефа, определивших местоположение господствующих в композиции зданий и сооружений, влияющих на целостность исторического облика населенного пункта или памятника, расположенного в населенном пункте или вне его, в природном окружении.

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятника как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных пунктов, включения его в новую градостроительную среду.

Всего на территории Загарского сельского поселения расположен 1 объект, представляющий историко-культурную ценность, но не имеющий статуса памятника.

4.2.7. Особо охраняемые природные территории и их охранные зоны

Органы государственной власти субъекта РФ и органы местного самоуправления утверждают границы и определяют режим особой охраны территории памятников природы, находящихся в их ведении.

Леса земли в южной части Загарского сельского поселения входят в состав ООПТ регионального значения «Зелёная зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского».

Зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского объявлена особо охраняемой природной территорией регионального значения постановлением Правительства Кировской области от 20.06.07, № 98/258, в границах, утвержденных решением малого Совета Кировского областного Совета народных депутатов от 19.05.92,  № 79 «Об утверждении границ зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского». На территории Юрьянского района к зелёной зоне относятся леса 1-73 кварталов Медянского участкового лесничества, 1-33 (СПК им. Куйбышева), 1-25, частично 26 (СПК «Подгорный»), 1-52, частично 53, частично 54, 55-58 (ТНВ «Новомедянское»), 1-3, частично 4,5-42 (агрофирма «Юрьянское»), 1-9 (колхоз «Рассвет») кварталы Мурыгинского сельского участкового лесничества Паркового лесничества Кировской области (постановление Правтельства Кировской области от 27.08.2007, № 194/361).

Режим особой охраны зелёной зоны утверждён постановлением Правительства Кировской области от 27.08.07, № 104/361 (с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Кировской области от 31.07.2009, № 19/224, от 27.09.10, № 70/482, от 07.07.2011, № 110/227).

Территория зеленой зоны и обеспечение установленного режима ее особой охраны в обязательном порядке учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

Использование территории зеленой зоны осуществляется с учетом зонирования и функционального назначения различных участков зеленой зоны.

На территории зеленой зоны постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания особо охраняемой природной территории или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

Освоение лесов на территории зеленой зоны осуществляется в целях сохранения средообразующих, водоохранных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, защитных и рекреационных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, что виды использования совместимы с их целевым назначением и полезными функциями.

Территория зеленой зоны обозначается на местности визирами и просеками с установкой граничных столбов, а также информационными и предупредительными знаками по периметру ее границы.

В лесах зеленой зоны запрещается:

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

- заготовка живицы;

- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

- использование лесных участков для разработки месторождений полезных ископаемых, за исключением участков, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до дня вступления в силу постановления, на срок, не превышающий срока действия таких лицензий;

- проведение гидромелиоративных работ;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов;

- загрязнение территории любыми видами отходов, а также виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного использования территории зеленой зоны, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

Ведение охотничьего хозяйства в границах зеленой зоны, уход за лесами и санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах зеленой зоны осуществляются в соответствии с федеральным законодательством.

Сплошные рубки лесных насаждений в лесах зеленой зоны осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

Регулирование численности объектов животного мира осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

В лесах зеленой зоны допускается:

- осуществление в установленном действующим законодательством порядке заготовки и сбора дикорастущих ягод, грибов и других пищевых лесных ресурсов, заготовка мха для собственных нужд;

- рекреационная деятельность в случае и порядке, предусмотренных федеральным законодательством.

Все виды хозяйственной деятельности, разрешенной в пределах границ зеленой зоны, в установленном порядке подлежат согласованию со специально уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

При нахождении в лесах зеленой зоны граждане обязаны соблюдать установленный режим особой охраны, а также правила пожарной и санитарной безопасности.

Конкретные ограничения использования лесов на территории зеленой зоны устанавливаются лесохозяйственным регламентом, утверждаемым в соответствии с федеральным законодательством.

Установленный режим особой охраны зеленой зоны обязателен для исполнения всеми физическими и юридическими лицами.

Нарушители установленного режима особой охраны зеленой зоны несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством.

При необходимости в режим особой охраны зеленой зоны решением Правительства области могут быть внесены изменения, которые являются основанием для корректировки текущих и перспективных планов лесохозяйственной и иной деятельности на территории зеленой зоны.

4.2.8. Охранные зоны объектов специального назначения

Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения (кладбища, свалки, скотомогильники) должны быть установлены в соответствие со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Указанные объекты размещаются на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

1. Скотомогильники (биотермические ямы) размещаются на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 м2, уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

2. Полигоны твердых бытовых отходов размещаются на участках земли, где выявлены глины или тяжелые суглинки, уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли. Размер участка для размещения отходов производства и потребления определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет и последующей возможностью использования отходов.

3. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилой застройки. Максимальная площадь кладбища – 40000 м2.

Использование территории места погребения разрешается по истечении 20 лет с момента его переноса; территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения, строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

РАЗДЕЛ II

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

- Планировочная организация территории

5.1. Территория поселения

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования на территории за пределами границ населенных пунктов выделяются функциональные зоны:

- сельскохозяйственного использования;

- ведения лесного хозяйства;

- сосредоточенного производственного капитального строительства;

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- развития туристско-рекреационного или курортного видов деятельности;

- природоохранной деятельности;

- территории объектов культурного наследия;

- иные зоны (специального назначения, обороны и безопасности).

В генеральном плане Загарского сельского поселения зона сельскохозяйственного использования сформирована на землях сельскохозяйственного назначения. При этом выделены:

- пашни;

- пастбища, сенокосы;

- садоводческие товарищества;

- осушаемые территории;

- заболоченные территории.

Зона ведения лесного хозяйства включает земли государственного лесного фонда и земли сельскохозяйственного назначения, занятые эксплуатационными лесами.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, развития туристско-рекреационной деятельности, объектов специального назначения не выделены ввиду ограничений по масштабу, а объекты, относящиеся к соответствующим видам деятельности, отмечены значками.

Ограничения на виды деятельности в пределах указанных зон, установленные законодательством Российской Федерации, приведены в разд. 4.2.

5.2. Село Загарье

Генеральный план включает зонирование территории населённых пунктов. Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования в границах населенных пунктов выделяются функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная и коммунально-складская зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Ограничения на виды деятельности в пределах указанных зон, установленные законодательством Российской Федерации, приведены в разд. 4.2.

Жилая зона

В состав жилых зон входят территории, используемые для проживания населения, в пределах которых располагаются жилые дома разных типов, объекты социального и культурно-бытового обслуживания, а также гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, культовые объекты.

Допускается размещение (сохранение) в жилых зонах отдельных производственных объектов, если площадь их участка не более 0,5 га и если они не являются источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Жилая зона с. Загарье занята малоэтажной застройкой. Общая площадь зоны составляет __ га. Имеются свободные площади для строительства (ул. Кирова, ул. Советская, ул. Луговая).

Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов, обеспечивающих деловую, финансовую и общественную активность жизни населенного пункта. Это объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административных и научно-исследовательских учреждений, учреждений профессионального образования, культовых сооружений и другие.

В перечень объектов, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться многоквартирные жилые дома, преимущественно со встроенными учреждениями обслуживания, гостиницы, гаражи и автостоянки, памятники истории и культуры – при соблюдении требований к их охране и рациональному использованию.

Градостроительные регламенты конкретных общественно-деловых зон определяются правилами землепользования и застройки муниципального образования и градостроительной документацией.

По составу размещаемых в них объектов общественно-деловые зоны могут подразделяться на многофункциональные  и зоны специализированной общественной застройки.

Общественно-деловая зона с. Загарье включает территории для размещения административных зданий, образовательных учреждений, объектов здравоохранения, а также многофункциональные деловые зоны.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения сетей водопровода, канализации, электро- и газоснабжения, водозаборных сооружений и сборников хозяйственно-бытовых сточных вод, трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов и улично-дорожной сети.

Эта зона может быть увеличена за счёт жилой зоны для улучшения условий застройки свободных земельных участков.

Производственная и коммунально-складская зона

Производственные зоны предназначены для сосредоточенного размещения промышленных и коммунальных предприятий, производственно-складских и других необходимых для их эксплуатации объектов, осуществляемого с учетом градостроительных, социально-экономических и санитарно-гигиенических требований. Производственные зоны должны иметь удобные связи с внешними транспортными коммуникациями и жилой зоной.

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования в зависимости от санитарной классификации предприятий-застройщиков и характеристики их транспортного обслуживания промышленные районы подразделяются на 3 градостроительные категории:

- промышленные районы, предназначенные для размещения производств I и II классов санитарной вредности, располагаются независимо от характеристики транспортного обслуживания на удалении от жилой зоны;

- промышленные районы, застраиваемые предприятиями III и IV классов вредности независимо от характеристики транспортного обслуживания и предприятиями V класса вредности с подъездными железнодорожными путями, располагаются на периферии населенного пункта, у границ жилой зоны (с обязательным установлением санитарно-защитной зоны);

- промышленные районы, формируемые экологически безопасными объектами и предприятиями V класса вредности, не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду, могут располагаться у границ жилой зоны.

Изменение границ этих зон Генеральным планом не предусмотрено.

Сельскохозяйственная зона

Сельскохозяйственная зона в с. Загарье представлена огородами, пастбищами и сенокосами.

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения в с. Загарье представлена природными ландшафтами, занятыми луговой и древесно-кустарниковой растительностью.

5.3. Деревня Верхняя Горца

На момент разработки Генерального плана зонирование территории д. Верхняя Горца отсутствует. По фактическому использованию вся территория занята одноэтажной жилой застройкой с приусадебными участками. Генеральный план предусматривает выделение общественно-деловой зоны, а также зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

В генеральном плане д. Верхняя Горца в общественно-деловой  зоне выделены территории для размещения образовательных учреждений, объектов информации и связи, объектов торговли, спортивных площадок и сооружений.

Размещение производственных объектов на территории деревни не планируется.

Для рекреационных целей могут быть использованы лесные участки в зелёной зоне за пределами деревни, а также берега р. Медянки.

5.4Деревня Мясниковы

Генеральный план предусматривает включение новых территорий для малоэтажного жилищного строительства, общественно-деловой зоны.

В генеральном плане д. Мясниковы в общественно-деловой  зоне выделены территории для размещения образовательных учреждений, объектов торговли, спортивных площадок и сооружений.

Размещение производственных объектов на территории деревни не планируется.

Для рекреационных целей могут быть использованы лесные участки в зелёной зоне за пределами деревни, а так же вдоль прилегающей  автодороги, территория детских площадок, озеленение обочины улиц.

5.5Деревня Ожеговщина

Генеральный план предусматривает включение новых территорий для малоэтажного жилищного строительства, общественно-деловой зоны, инженерно-транспортной зоны.

В генеральном плане д. Ожеговщина в общественно-деловой  зоне выделены территории для размещения спортивных площадок и сооружений.

Размещение производственных объектов на территории деревни не планируется.

Для рекреационных целей могут быть использованы лесные участки в зелёной зоне за пределами деревни, а так же территория спортивной площадки, озеленение обочины улиц.

6. Жилищное строительство

Фото 6-1. Улица Школьная в с. Загарье.

В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

  - Строительство нового жилищного фонда, с учетом планировочных ограничений.

  - Ликвидация ветхого фонда, строительство на освободившихся площадках новых жилых зданий и обслуживающих объектов.

  - Комплексная застройка и благоустройство участков нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон.

  - Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок.

  - Сохранение сложившейся застройки, улично-дорожной сети, зеленых насаждений, дифференцированный подход к реконструкции и застройке различных районов, проектирование и строительство жилых комплексов, групп домов, кварталов на основе выразительных архитектурных решений.

Село Загарье

Основным направлением жилищное строительства в с. Загарье является реконструкция существующей жилой зоны. Программой социально-экономического развития на 2012-2015 годы, утверждённой решением Думы Загарского сельского поселения от 04.10.2012, № 32/4. В новых границах на территории деревни может быть размещено 85 участков для индивидуального жилищного строительства. При средней численности семьи в Кировской области 2,5 человека численность населения деревни на расчётный срок может составить 212 человек, в т.ч. детей – 70 человек.

Поскольку строительство предполагается вести за счёт средств застройщиков, то типы жилых домов будут определяться их финансовыми возможностями.

Деревня Верхняя Горца.

Деревня Верхняя Горца находится в южной части Загарского сельского поселения Юрьянского района Кировской области, у автодороги федерального значения «Вятка» (Киров-Сыктывкар). Расстояние до центра поселения – с. Загарье – по автодороге – 12 км. Ближайший населённый пункт, имеющий полный набор объектов социальной инфраструктуры – пгт Мурыгино – находится в 6 км к югу.

В новых границах на территории деревни может быть размещено 290 участков для индивидуального жилищного строительства. При средней численности семьи в Кировской области 2,5 человека численность населения деревни на расчётный срок может составить 725 человек, в т.ч. детей – 145 человек.

Поскольку строительство предполагается вести за счёт средств застройщиков, то типы жилых домов будут определяться их финансовыми возможностями.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования, утверждённым постановлением Правительства Кировской области № 149/418 от 14.10.2008 минимальный (социальный) уровень обеспеченности составляет 20 м2 общей площади на человека, максимальный (престижный) – 50 м2 на человека. Тогда общая площадь жилого фонда деревни на расчётный срок может составить от 14,5 до 17 тыс. м2. При стоимости квадратного метра жилой площади 30 тыс. руб. суммарные инвестиции в жилищное строительство можно оценить величиной в 510 млн. руб.

Деревня Нижняя Горца.

Деревня Нижняя Горца находится в южной части Загарского сельского поселения Юрьянского района Кировской области, у автомобильной дороги Р-176 «Вятка» Чебоксары - Йошкар-Ола – Киров - Сыктывкар, подъезд к г. Киров.

В новых границах на территории деревни может быть размещено 36 участков для индивидуального жилищного строительства. При средней численности семьи в Кировской области 2,5 человека численность населения деревни на расчётный срок может составить 90 человек, в т.ч. детей – 18 человек.

Поскольку строительство предполагается вести за счёт средств застройщиков, то типы жилых домов будут определяться их финансовыми возможностями.

Деревня Мясниковы.

Деревня Мясниковы находится в южной части Загарского сельского поселения Юрьянского района Кировской области, в 300м от автомобильной дороги Р-176 «Вятка» Чебоксары - Йошкар-Ола – Киров - Сыктывкар, подъезд к г. Киров.

В новых границах на территории деревни может быть размещено 264 участков для индивидуального жилищного строительства. При средней численности семьи в Кировской области 2,5 человека численность населения деревни на расчётный срок может составить 660 человек, в т.ч. детей – 132 человек.

Поскольку строительство предполагается вести за счёт средств застройщиков, то типы жилых домов будут определяться их финансовыми возможностями.

Деревня Ожеговщина.

Деревня Ожеговщина находится в центральной части Загарского сельского поселения Юрьянского района Кировской области.

В новых границах на территории деревни может быть размещено 45 участков для индивидуального жилищного строительства. При средней численности семьи в Кировской области 2,5 человека численность населения деревни на расчётный срок может составить 113 человек, в т.ч. детей – 23 человек.

Поскольку строительство предполагается вести за счёт средств застройщиков, то типы жилых домов будут определяться их финансовыми возможностями.

7. Развитие инфраструктуры поселения

7.1. Социальная  инфраструктура

Информация по развитию социальной инфраструктуры в с. Загарье не представлена. Главной задачей является поддержание в исправном состоянии существующих объектов.

Деревня Верхняя Горца территориально тяготеет к пгт Мурыгино Юрьянского района, имеющему полный набор учреждений социальной инфраструктуры:

- детские сады,

- среднюю общеобразовательную школу,

- больницу и поликлинику,

- дом культуры,

- библиотеку,

- школу искусств,

- спортивный комплекс.

Поэтому Генеральный план предусматривает, что на начальной стадии застройки территории деревни её население будет пользоваться услугами учреждений социальной инфраструктуры пгт Мурыгино.

По мере застройки в деревне будет создаваться собственная инфраструктура. Генеральный план предусматривает резервирование земельных участков для строительства:

- детского сада,

- детской игровой площадки,

- спортивной площадки.

Размещение помещений для врача общей практики и библиотеки, при необходимости, может быть осуществлено в пределах многофункциональной общественно-деловой зоны.

Деревня Нижняя Горца, д.Мясниковы, д.Ожеговщина   находится вблизи пгт Мурыгино, с.Загарье имеющему полный набор учреждений социальной инфраструктуры:

- детские сады,

- среднюю общеобразовательную школу,

- больницу и поликлинику,

- дом культуры,

- библиотеку,

- школу искусств,

- спортивный комплекс.

Поэтому изменение Генерального плана предусматривает, что на начальной стадии застройки территории деревни её население будет пользоваться услугами учреждений социальной инфраструктуры как с Загарье, так и пгт Мурыгино. В детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях имеются свободные места. Условия организации доставки детей следует предусмотреть в договоре о комплексном развитии территории, заключаемом администрацией Загарского сельского поселения с правообладателем включаемых земельных участков. В границах  д.Мясниковы дополнительно  проектируется частный детский сад, магазин, 2 детских площадки; в границах д.Ожеговщина дополнительно запроектирована спортплощадка и  участки для хранения автотранспорта.

7.2. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

По с. Загарье  и по д. Ложкари мероприятия по развитию систем водоснабжения не разработаны.

Деревня Верхняя Горца. Генеральный план предусматривает на перспективу увеличение численности населения д. Верхняя Горца до 725 человек, что потребует организации централизованного водоснабжения. Для этих целей возможно использование как поверхностного (из р. Медянки), так и подземного водозаборов. Для бурения скважин необходимы предварительные гидрогеологические изыскания, которые техническим заданием на разработку генерального плана предусмотрены не были.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования для домов, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, без централизованного горячего водоснабжения, удельный расход воды составляет 160 л/сут. на человека. Кроме того, при наличии приусадебных участков принимается расход воды на полив до 90 л/сут. на человека. Тогда при расчётной численности населения 725 человек суточный расход воды составит 181 м3/сут. (2,1 л/с). Для устойчивого водоснабжения деревни на расчётный срок необходимо бурение двух скважин.

Деревня Нижняя Горца.

При внесении изменений в генплан поселения за счёт включения планировочных участков 7.1,7.2, 7.3 в населённый пункт предусматривается комплексный подход к  организации централизованного водоснабжения жилой застройки, питомника растений и производственной зоны из двух артезианских скважин (основной и резервной), исключая их размещение в промышленной зоне

Хозяйственно-бытовая канализация

По с. Загарье и по д. Ложкари мероприятия по развитию систем хозяйственно-бытовой канализации не разработаны.

В д. Ложкари необходимо выполнить строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации мощностью 50 м3/сут. (исходя из объёмов водопотребления).

Деревня Верхняя Горца. Централизованное водоснабжение жилых домов должно сочетаться с их оборудованием хозяйственно-бытовой канализацией. В то же время размещение в д. Верхняя Горца биологических очистных сооружений невозможно, ввиду отсутствия водного объекта для приёма сточных вод. Река Медянка не может быть использована для этих целей, поскольку створ д. Верхняя Горца находится во втором поясе зоны санитарной охраны водозабора пгт Мурыгино. Следовательно, хозяйственно-бытовая канализация деревни должна быть оборудована групповыми сборниками сточных вод с последующим вывозом жидких бытовых (ЖБО) отходов на очистные сооружения канализации пгт Мурыгино ассенизационными машинами.

Согласно Региональным градостроительным нормативам образование ЖБО составляет до 3,5 м3 в год на человека. Общий объём ЖБО на расчётный срок до 2538 м3 в год (7 м3/сут.).

Деревня Нижняя Горца.

При включении планировочных участков 7.1,7.2, 7.3 в населённый пункт  предусматривается развитие системы хозяйственно-бытовой канализации жилой застройки.

Газоснабжение

Корректировка Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кировской области предусматривает газификацию в Загарском сельском поселениид. Ложкари от ГРС «Юрья» и с. Загарье от ГРС «Барамзы». При этом в схему были заложены следующие данные – табл. 7.2-1.

Таблица 7.2-1.

Расчёт объёмов перспективного потребления газа

| Населённый пункт | Численность населения, человек | Количество домов (квартир) | Головой расход, тыс. м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для населения | на котельные |
| Д. Ложкари | 481 | 223 | 348 | 395 |
| С. Загарье | 1190 | 592 | 1463 | 2736 |

Областная целевая программа «Газификация Кировской области на 2013-2017» не содержит конкретных объектов, но предусматривает, что ежегодно Губернатором Кировской области и Председателем Правления ОАО "Газпром" утверждается документ "План-график синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации. Кировская область", в соответствие с которым стороны принимают на себя обязательства по синхронизированному строительству объектов газификации. ОАО "Газпром" за счёт собственных средств осуществляет проектирование и строительство межпоселковых газопроводов. Правительство Кировской области обеспечивает проектирование и строительство распределительных газопроводов, строительство и перевод на природный газ котельных в населённых пунктах, к которым подводятся межпоселковые газопроводы. Перечень объектов Программы, финансируемых за счёт средств областного бюджета, утверждается распоряжением Правительства Кировской области в составе перечня строек и объектов Областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период.

В настоящее время в рамках инвестиционной Программы газификации регионов РФ до 2015 года ОАО «Газпром» за счёт инвестиций Газпрома осуществляется строительство межпоселкового газопровода до пгт Мурыгино с отводами на пос. Гирсово и д. Искра. После выполнения инвестиционной Программы Правительство области будет выходить в ОАО «Газпром» с предложением по финансированию газификации других населённых пунктов с учётом перспективы социально-экономического развития Юрьянского района и Кировской области.

Деревня Верхняя Горца. Существует принципиальная возможность подключения к межпоселковому газопроводу Мурыгино-Подгорцы д. Верхняя Горца при наличии достаточного количества потребителей природного газа для обеспечения окупаемости газопровода.

Деревня Нижняя Горца.

При включении земельных участков в населённый пункт существует техническая возможность подключения к межпоселковому газопроводу Мурыгино-Подгорцы жилой застройки, а в перспективе сушилки древесины на деревообрабатывающем производстве.

Деревня Мясниковы, Ожеговщина.

При включении земельных участков в населённый пункт существует в перспективе техническая возможность подключения к межпоселковому газопроводу Мурыгино-Подгорцы жилой застройки.

Электроснабжение

Электросетевое хозяйство удовлетворяет существующие потребности поселения. Но при увеличении в перспективе численности населения д. Верхняя Горца возникнет необходимость в её дополнительном электроснабжении. Для этих целей может быть использована ЛЭП 10 кВ, проходящая вдоль автомобильной дороги «Вятка».

Согласно Региональным градостроительным нормативам электропотребление в сельской местности для жилых домов, оборудованных электроплитами, принимается равным 1350 кВт·час на человека в год. Тогда потребность в электроэнергии на расчётный срок составит 980 тыс. кВт·час/год. Максимальная потребляемая мощность – 368 кВт.

Деревня Нижняя Горца.

С целью электроснабжения объектов на включаемых земельных участках предусмотрено   размещение трансформаторной подстанции на ответвлении от ЛЭП 10 кВ, проходящей вдоль автомобильной дороги «Вятка» и подводящих и разводящих электрических сетей.

Деревня Мясниковы.

С целью электроснабжения объектов на включаемых земельных участках предусмотрено   размещение 3 трансформаторных подстанций на ответвлении от ЛЭП 10 кВ и подводящих и разводящих электрических сетей.

Деревня Ожеговщина.

С целью электроснабжения объектов на включаемых земельных участках предусмотрено   размещение 1 трансформаторной подстанции на ответвлении от ЛЭП 10 кВ и подводящих и разводящих электрических сетей.

Транспортная инфраструктуры

В соответствие с СТП Юрьянского района на период до 2015 г. планируется строительство автодороги в черте с. Загарье.

Для обеспечения жилищного строительства в д. Верхняя Горца потребуется создание соответствующей транспортной инфраструктуры.

В срок до 2025г. в границах Загарского с/п планируется реконструкция автодороги федерального значения Р-176 «Вятка» Чебоксары-Йошкар-Ола-Киров-Сыктывкар, проходящая в южной части поселения.

Деревня Нижняя Горца.

Связь деревни Н. Горца с существующей дорожной сетью, с автомобильной дорогой «Вятка» осуществляется по земельному участку с кадастровым номером 43:38:260448:735. Проектным решением генплана предусмотрено обеспечение этой связи автодорогой местного значения.

В целях размещения этого объекта местного значения в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления требуется разработка документации по планировке территории автодороги и последующее изъятие земельного участка для муниципальных нужд. При градостроительном зонировании отнести данный участок к зоне дорог.

Деревня Мясниковы, д.Ожеговщина.

Связь деревни Мясниковы, д.Ожеговщина  с существующей дорожной сетью (дорогой местного значения Юрья-Загарье) увязанная  с автомобильной дорогой «Вятка» Р-176.  Проектным решением генплана предусмотрено обеспечение этой связи автодорогой местного значения.

8. Инженерная защита и подготовка территорий

8.1. Организация поверхностного стока

В настоящее время ливневая канализация в населённых пунктах Загарского СП отсутствует.

В целях благоустройства территории населенных пунктов предусматривается  организация  поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройство сети водостоков. Согласно п. 13.3 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских поселениях допускается применение открытых водоотводящих устройств –  канав, кюветов, лотков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

Данные мероприятия позволят при минимальных объемах земляных работ и при максимальном сохранении естественного рельефа создать нормальные условия для движения транспорта, максимально сохранить дорожные покрытия, сохранить благоустройство прилегающих территорий.

Схема водостоков разрабатывается с учетом особенностей рельефа.

8.2. Защита от подтопления и затопления

Согласно п. 13.4 СП 42.13330.2011 на территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путём устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озеленённых территорий общего пользования допускается закрытая осушительная сеть. Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зелёных насаждений – не менее 1 м.

Согласно п. 13.6 СП 42.13330.2011 территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышения гребня дамбы обвалования над расчётным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15 и СП 58.13330 «СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения».

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В схеме территориального планирования Юрьянского района населённые пункты Загарского СП среди зон затопления не значится.

8.3. Благоустройство рек и водоемов.

Благоустройство водных объектов имеет значение, как для улучшения эстетических качеств территории, так и для повышения её геологической устойчивости.

На территории с. Загарье расположен пруд, используемый в рекреационных целях. Благоустройство южных берегов пруда целесообразно совместить с созданием парковой зоны.

В существующих и проектируемых границах д. Верхняя Горца водные объекты отсутствуют. На расстоянии 50÷400 м от северо-западной границы деревни протекает р. Медянка, которая может быть использована для рекреационных целей с проведением необходимых мероприятий по благоустройству прибрежной зоны и организацией пляжа. В 80-ых годах прошлого века на данной территории находилось две базы отдыха: сельскохозяйственного техникума и кожевенного комбината.

Сведения о процессах оврагообразования на территории поселения отсутствуют.

9. Охрана окружающей среды

9.1. Существующее состояние окружающей среды

По южной части поселения проходит автодорога федерального значения Киров-Сыктывкар, являющаяся важным источником воздействия на окружающую среду.

Таблица 9.1-1.

Ориентировочные размеры СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03

| № п/п | Наименование предприятий и объектов | Расположение | Валовой выброс ЗВ, т/года) | Ориентировочные размеры СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Класс санитарной опасности | Радиус СЗЗ, м |
| С. Загарье |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО «Загарскагромаш» | Ул. Кирова |  | IV | 100 б) |
| 2 | ИП Дружинина А.А., пилорама | За прудом | 2,2 | IV | 100 б) |
| 3 | ОСК (200 м3/сут.) | ул. Кирова, 26 |  | - | 150 в) |
| 4 | Производственная зона П-4 | Северо-западная окраина |  | IV | 100 в) |
| 5 | Производственная зона П-5 | Южная окраина |  | V | 50 в) |
| д. Ложкари |  |  |  |  |  |
| 6 | Кедр, ООО | д. Ложкари |  | IV | 100 б) |
| Д. Нижняя Горца |  |  |  |  |  |
| 7 | АЗС, «ЛукойлПермьнефтепродукт» | У автодороги |  | IV | 100 в) |
| Территория поселения |  |  |  |  |  |
| 8 | Производственная зона П-4 | На северо-восток от с. Загарье |  | IV | 100 в) |

Примечания: а) согласно проекту ПДВ; б) согласно Правилам землепользования и застройки;

в) проектное предложение;

Охрана атмосферного воздуха

Информация о выбросах в атмосферный воздух от стационарных источников отсутствует.

Существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автомобильная дорога Киров-Сыктывкар, но она не проходит через территории населённых пунктов.

Гигиенический мониторинг состояния атмосферного воздуха в Загарском сельском поселении не проводится. Жалобы населения на качество атмосферного воздуха отсутствуют.

Охрана поверхностных вод

Основные населённые пункты поселения –  с. Загарье и д. Ложкари имеют хозяйственно-бытовую канализацию.

В с. Загарье сохранились очистные сооружения мощностью 200 м3/сут. Нагрузка на очистные сооружения, исходя из объёмов водопотребления, достигает 125 м3/сут. Сведения об эффективности очистки и водоприёмнике отсутствуют.

Очистные сооружения с д. Ложкари разрушены. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод из канализации (46 м3/сут. – по объёму водопотребления) осуществляется на рельеф местности за пределами деревни.

Сведения по качеству воды имеются только для нижнего течения р. Медянки за пределами поселения (см. табл. 2.4-2). Качество воды в р. Медянке, в основном, соответствует требованиям, предъявляемым к рыбохозяйственным водоёмам первой категории, за исключением содержания растворённого железа (превышение до двух раз).

## Подземные воды

Всего на территории Загарского СП зарегистрировано 34 скважины (см. приложение 1), из них 16 скважин являются бесхозными, а 2 скважины потеряно на местности.

Для водоснабжения населения используются: вятский терригенный горизонт (Р2vt), верхнетатарский терригенный комплекс (Р2t2) и нижнетриас-верхнепермский комплекс (T1-Р2), вскрытые на глубинах от 65 до 160 м. Дебет скважин от 0,01 до 2.8 л/с.

Из 34 скважин по состоянию на 2010 г. только в 14 качество воды соответствовало гигиеническим нормативам, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01, но свежие данные анализов отсутствуют. Отклонения от гигиенических нормативов связаны с повышенными жесткостью, мутностью и интенсивностью запаха, повышенным содержанием нитратов, железа и силикатов, что вызвано химических составом вмещающих пород. В то же время, источниками загрязнения подземных вод могут быть бесхозные скважины, прежде всего потерянные на местности, поскольку сброс неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется на рельеф местности.

Подземные воды относятся к слабозащищённым, но источники техногенного воздействия отсутствуют.

Почвы

Гигиеническое обследование почв показало, что доля проб, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям, в целом по Юрьянскому району за период 2008-2011 гг. находится в пределах от 27 до 40%, что несколько ниже среднеобластного уровня. В основном, превышения связаны с наличием тяжёлых металлов, прежде всего цинка. Превышения ПДК по подвижным формам цинка в пределах до двух раз. Доля проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям, находится на уровне 17-19%, что почти в три раза превышает среднеобластной показатель.

Данные по Загарскому СП отсутствуют.

Заболеваемость

Общий уровень заболеваемости в Юрьянском районе в 2011 г. оказался ниже среднеобластного: 1276 случаев на 1000 человек по сравнению со среднеобластным значением 1697 случаев и минимальным уровнем 1196 случаев на 1000 человек в Омутнинском районе.

В 2011 г. в Юрьянском районе был 1 случай заболевания вирусным гепатитом А, в 2012 г. заболеваний не было. Но в 2012 г. был скачок заболеваемости клещевым энцефалитом. Заболеваемость другими природно-очаговыми инфекциями не превышает среднеобластной уровень.

Данные по Загарскому сельскому поселению отсутствуют.

9.2. Комплекс планировочных природоохранительных мер

Санитарная очистка территории

На территории поселения расположена санкционированная свалка твёрдых бытовых отходов  (ТБО) – в 0,5 км к северу от с. Загарье. Согласно СТП Юрьянского района свалка подлежит закрытию и рекультивации, согласно распоряжению Правительства Кировской области от 28.12.2013, 431 «Об утверждении перечня свалок твёрдых бытовых отходов, подлежащих рекультивации и перечня свалок бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства  и подлежащих ликвидации» – ликвидации.

В настоящее время свалка не эксплуатируется.

Вывоз ТБО с территории поселения  осуществляет ООО «Зодиак» (пгт Мурыгино). Тариф за вывоз и захоронение ТБО составляет 2,1 руб. на 1 м2 общей площади. Захоронение ТБО производится на полигоне ТБО «Лучинята», расположенном в Медянском СП к северу от д. Сорокины, на расстоянии около 10 км от д. Нижняя Горца. Эксплуатирует полигон ООО «Полигон» (пгт Мурыгино).

Организация санитарно-защитных зон

На территории поселения находится три скотомогильника. Скотомогильник к северу от д. Ложкари был закрыт в 2001 г. Два скотомогильника – к  северу и к западу от д. Замятины – по состоянию на 2011 г. числились действующими Один скотомогильник был на балансе у ООО «Животновод», другой – у агрофирмы «Загарье». В связи с банкротством этих предприятий скотомогильник стали бесхозными. Они подлежат закрытию и захоронению.

На расстоянии около 150 м от северо-восточной окраины с. Загарье расположена промышленная зона (территория бывшего АООТ «Вяткаагроснаб»). Согласно СТП Юрьянского района СЗЗ данной промплощадки 500 м. Для соблюдения режима СЗЗ её радиус должен быть сокращён до 100 м.

В СЗЗ радиусом 100 м ОАО «Загарскагромаш» попадают жилые дома по ул. Кирова, в связи с чем необходимо разработать проект СЗЗ.

В д.Нижняя Горца с целью устранения негативного воздействия от размещения производства на планировочном участке 7.2 на жилую застройку в пределах санитарно-защитной зоны шириной 100 м предусмотрено размещение питомника растений (планировочный участок 7.3).

Озеленение и благоустройство

Региональные нормативы градостроительного проектирования регламентируют озеленение в пределах застройки. Суммарная площадь озеленённых территорий общего пользования для сельских населённых пунктов должна составлять не менее 12 м кв. на человека.

Для с. Загарье,  исходя из численности населения 1284 человека, эта величина равна 1,54 га. Генеральным планом предусмотрено создание парковой зоны на южном берегу пруда.

Для д. Верхняя Горца,  исходя из численности населения 725 человек, эта величина равна 0,87 га. Генеральным планом предусмотрено создание сквера в общественно-деловой зоне деревни. Для защиты деревни от влияния автодороги необходимо выполнить озеленение защитной полосы. Но данное мероприятие должно быть реализовано в рамках областных программ по охране окружающей среды и развитию автомобильных дорог.

Деревня Нижняя Горца.

Общая площадь озеленения для д. Н.Горца при включении планировочных участков 7.1, 7.2,7.3 превышает требуемую, определённую исходя из региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области. Площадь озеленения населённого пункта также увеличивает питомник растений (земельный участок с кадастровыми номерами 43:38:260448:2672).

Деревня Мясниковы, д.Ожеговщина.

Общая площадь озеленения для д. Мясниковы, д.Ожеговщина при включении планировочных участков осуществляется путем озеленения обочины проектируемых улиц, детских спортивных площадок.

РАЗДЕЛ III

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это положение, сложившееся на определённой территории или на определённом объекте, вследствие аварии или природного явления, которое повлекло или может повлечь за собой человеческие жертвы.  В зависимости от масштаба ЧС подразделяют на:

- локальные: число пострадавших до 10 человек, ущерб не превышает 1000 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), нарушены условия жизнедеятельности до 100 человек, зона ЧС находится в пределах территории конкретного объекта;

- местные: число пострадавших от 11 до 50 человек, ущерб от 1000 до 5000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 100 до 300 человек, зона ЧС находится в пределах территории муниципального района;

- региональные: число пострадавших от 51 до 500 человек, ущерб от 5000 до 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 300 до 500 человек, зона ЧС находится в пределах территории субъекта РФ;

- межрегиональные: число пострадавших от 51 до 500 человек, ущерб от 500000 до 5000000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 500 до 1000 человек, зона ЧС захватывает территории нескольких субъектов РФ;

- федеральные: число пострадавших более 500 человек, ущерб более 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности более 1000 человек, зона ЧС захватывает территории нескольких субъектов РФ.

В соответствии с принятой классификацией в зависимости от происхождения опасности чрезвычайные ситуации (ЧС) делятся природные, техногенные и биолого-социальные.

К  ЧС природного характера относят:

- опасные геофизические явления (землетрясения, извержения вулканов и т.д.),

- опасные геологические явления (оползни, сели, обвалы и т.п.),

- опасные метеорологические явления (бури, ливни, снежные заносы, заморозки и т.п.),

- гидрологические опасные явления (наводнения, паводки),

- гидрогеологические опасные явления (опасно высокие уровни грунтовых вод и т.п.),

- природные пожары (лесные, торфяные, степные).

К ЧС биолого-социального характера относят:

- эпидемии – массовые распространения инфекционных заболеваний среди людей,

- эпизоотии – массовые распространения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных,

эпифитотии – массовые распространения инфекционных заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений.

К ЧС техногенного характера относят:

- транспортные аварии,

- пожары и взрывы,

- аварии с выбросом химических, радиоактивных или биологически активных веществ,

- внезапное обрушения зданий,

- аварии на электроэнергетических системах,

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (сетях водоснабжения, канализации, тепло- и электроснабжения),

- аварии на очистных сооружениях бытовых и производственных сточных вод,

- гидродинамические аварии (прорыв платин, дамб, шлюзов, переполнение водохранилищ, шламонакопителей и т.п.).

10. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Юрьянский район относится к группе районов, которые на территории Кировской области наиболее подвержены неблагоприятным и опасным метеорологическим явлениям. К их числу относятся: сильный дождь, сильный ветер (шквал), крупный град, очень сильный снег и сильные отложения мокрого снега, сильный мороз, сильная жара, чрезвычайная пожароопасность, заморозки в период активной вегетации, засухи. Конкретные значения вероятностей реализации неблагоприятных метеорологических явлений отсутствуют.

Природные пожары представляют опасность для северной части д. Верхняя Горца в новых границах.

Техногенные пожары возможны на деревообрабатывающих предприятиях и на АЗС у д. Нижняя Горца, а также в частном секторе.

Опасность аварий на системах жизнеобеспечения будет увеличиваться по мере развития инженерной инфраструктуры деревни.

11. Противопожарные мероприятия

В Загарском СП создана добровольная пожарная дружина в количестве 4 человек, оснащённая авторазливочной станцией АРС-14 базе автомобиля ЗИЛ-131, приспособленной для целей пожаротушения. В границах нормативной доступности (по времени прибытия из д. Ложкари) находится большая часть поселения, за исключением его южной части.

Южная часть поселения, включая д. Верхняя Горца, согласно Схемы территориального планирования Юрьянского района, находится в границах нормативной доступности муниципальной пожарной охраны (ПЧ-72) пгт Мурыгино. Западная часть поселения, включая с. Загарье и д. Верхняя Горца, находится в границах нормативной доступности добровольной пожарной команды в д. Подгорцы.

В с. Загарье расположены 5 пожарных водоёмов, в т.ч. один у школы. В д. Ложкари 1 пожарный водоём (у школы). Сети водопровода в с. Загарье и д. Ложкари оборудованы пожарными гидрантами.

Для обеспечения деревни средствами пожаротушения проектируемый водопровод должен быть оборудован пожарными гидрантами.

В качестве резервного источника воды следует построить пожарные пирсы: на пруду в с. Загарье и на р. Медянка у д. Верхняя Горца.

Деревня Нижняя Горца.

Для обеспечения деревни средствами пожаротушения предусмотрено размещение источников противопожарного водоснабжения (противопожарные водоёмы и ёмкости) на включаемых земельных участках с кадастровыми номерами 43:38:260448:737,  43:38:260448:2671, 43:38:260448:2672.

В школах и детском саду установлена пожарная сигнализация.

Деревня Мясниковы.

Для обеспечения деревни средствами пожаротушения предусмотрено размещение источников противопожарного водоснабжения 7 противопожарнных ёмкости с радиусом обслуживания 200м.

Деревня д.Ожеговщина.

Для обеспечения деревни средствами пожаротушения предусмотрено размещение источников противопожарного водоснабжения 2 противопожарнных ёмкости с радиусом обслуживания 200м.

# Раздел IV.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

12.Перечень мероприятий по территориальному планированию. Обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации по состоянию на 2024год

| № п/п | Наименование мероприятий, (предложений), зона планируемого размещения объектов капитального строительства (проведения мероприятий) | Для каких целей предлагается | Значение, кому адресовано | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение границ территорий и земель |  |  |  |
|  | А. Изменение границ населенных пунктов. |  |  |  |
| 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 | - Изменение границы населенного пункта д. Нижняя Горца включение части земель сельскохозяйственного назначения в состав населенного пункта. (утверждено) Включение земельного участка с кадастровым номером 43:38:260448:737 в состав населенного пункта для жилищного строительства (утверждено) Включение земельного участка с кадастровым номером 43:38:260448:2671 в состав населенного пункта для производственных целей (утверждено) Включение земельного участка с кадастровым номером 43:38:260448:2672 в состав населенного пункта для питомника растений 9утверждено) | Упорядочение (оптимизация) планировочной организации и функционального зонирования территории: а) повышение эффективности использования земель; б) обеспечение земельными участками для размещения объектов капитального строительства, в частности, жилого фонда в) размещение производственных объектов, г) увеличение доходности бюджета муниципального образования от налогов за недвижимость; д) исключение проживания населения на территории, не соответствующей санитарным требованиям и условиям безопасного проживания; | Предложение, адресуемое органам власти Загарского сельского поселения | После утверждения генерального плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодательством: -изменение категории земель в соответствии с 172ФЗ; -включение в границы территории предназначенной для комплексного развития территоррии; -градостроительное зонирование (изменение правил землепользования и застройки поселения); -разработка документации по планировке территории; -изменение вида разрешенного использования земельных участков. -формирование земельного участка, предназначенного для размещения автомобильной дороги от автодороги «Вятка» до населенного пункта, передача данного земельного участка в собственность Загарского с/п для муниципальных нужд |
| 1.1.4 | Включение части земель кадастрового квартала 43:38:260448 в состав населенного пункта (утверждено) | Упорядочение (оптимизация) планировочной организации и функционального зонирования территории: а) повышение эффективности использования земель; б) обеспечение земельными участками для размещения объектов капитального строительства, в частности, жилого фонда, а также рекреационных и иных зон, необходимых для полноценного функционирования населенного пункта | Предложение, адресуемое органам власти Загарского сельского поселения | После утверждения генерального плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодательством: -изменение категории земель в соответствии с 172ФЗ; -градостроительное зонирование (изменение правил землепользования и застройки поселения; -разработка документации по планировке территории; -изменение вида разрешенного использования земельных участков. - формирование земельного участка, предназначенного для размещения автомобильной дороги от автодороги «Вятка» до населенного пункта, передача данного земельного участка в собственность Загарского с/п для муниципальных нужд |
| 1.2 | - Изменение границы населенного пункта д. Верхняя Горца включение части земель сельскохозяйственного назначения в состав населенного пункта: земельного участка 43:38:260448:11 | Упорядочение (оптимизация) планировочной организации и функционального зонирования территории: а) повышение эффективности использования земель; б) обеспечение земельными участками для размещения объектов капитального строительства, в частности, жилого фонда в) увеличение доходности бюджета муниципального образования от налогов за недвижимость; г) исключение проживания населения на территории, не соответствующей санитарным требованиям и условиям безопасного проживания; | Предложение, адресуемое органам власти Загарского сельского поселения | После утверждения генерального плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодательством: -изменение категории земель в соответствии с 172ФЗ; -включение в границы территории предназначенной для комплексного развития территоррии; -градостроительное зонирование (изменение правил землепользования и застройки поселения); -разработка документации по планировке территории; -изменение вида разрешенного использования земельных участков. |
| 1.3 | - Изменение границы населенного пункта д. Мясниковы включение части земель сельскохозяйственного назначения в состав населенного пункта: земельных участков 43:38:260448:2909, :2910, :2911, :675 | Упорядочение (оптимизация) планировочной организации и функционального зонирования территории: а) повышение эффективности использования земель; б) обеспечение земельными участками для размещения объектов капитального строительства, в частности, жилого фонда в) увеличение доходности бюджета муниципального образования от налогов за недвижимость; г) исключение проживания населения на территории, не соответствующей санитарным требованиям и условиям безопасного проживания; | Предложение, адресуемое органам власти Загарского сельского поселения | После утверждения генерального плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодательством: -изменение категории земель в соответствии с 172ФЗ; -включение в границы территории предназначенной для комплексного развития территоррии; -градостроительное зонирование (изменение правил землепользования и застройки поселения); -разработка документации по планировке территории; -изменение вида разрешенного использования земельных участков. |
| 1.4 | - Изменение границы населенного пункта д. Ожеговщина включение части земель сельскохозяйственного назначения в состав населенного пункта: земельных участков 43:38:260448:2187-:2236, 43:38:260448:ЗУ1(территория общего пользования) | Упорядочение (оптимизация) планировочной организации и функционального зонирования территории: а) повышение эффективности использования земель; б) обеспечение земельными участками для размещения объектов капитального строительства, в частности, жилого фонда в) увеличение доходности бюджета муниципального образования от налогов за недвижимость; г) исключение проживания населения на территории, не соответствующей санитарным требованиям и условиям безопасного проживания; | Предложение, адресуемое органам власти Загарского сельского поселения | После утверждения генерального плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодательством: -изменение категории земель в соответствии с 172ФЗ; -включение в границы территории предназначенной для комплексного развития территоррии; -градостроительное зонирование (изменение правил землепользования и застройки поселения); -изменение вида разрешенного использования земельных участков. |
| 1.5 | - Изменение границы населенного пункта с.Загарье включение части земель сельскохозяйственного назначения в состав населенного пункта: земельных участков 43:38:260448:781, 43:38:260448:ЗУ1 (территория общего пользования) | Упорядочение (оптимизация) планировочной организации и функционального зонирования территории: а) повышение эффективности использования земель; б) обеспечение земельными участками для размещения объектов капитального строительства, в частности, жилого фонда в) увеличение доходности бюджета муниципального образования от налогов за недвижимость; г) исключение проживания населения на территории, не соответствующей санитарным требованиям и условиям безопасного проживания; | Предложение, адресуемое органам власти Загарского сельского поселения | После утверждения генерального плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодательством: -изменение категории земель в соответствии с 172ФЗ; -включение в границы территории предназначенной для комплексного развития территоррии; -градостроительное зонирование (изменение правил землепользования и застройки поселения); -разработка и утверждение проекта планировки, совмещенного с проектом межевания; -изменение вида разрешенного использования земельных участков. |

13. Перечень земельных участков, включенных в границы  населенных пунктов Загарского сельского поселения.

с.Загарье:

| № п/п | Кадастровый № земельный участок | Площадь га | Вид разрешенного использования |  | Функциональное назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До включения в черту населенного пункта | После включения в черту населенного пункта |  |
| 1 | 43:38:260448:1109 | 9,56 | для сельскохозяйственного производства | жилая застройка (код 2.0) | зона малоэтажной застройки |

Д.Верхняя Горца:

| № п/п | Кадастровый № земельный участок | Площадь га | Вид разрешенного использования |  | Функциональное назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До включения в черту населенного пункта | После включения в черту населенного пункта |  |
| 1 | 43:38:260448:740 | 3,43 | для сельскохозяйственного производства | сельскохозяйственное использование (код 1.0) | зона сельскохозяйственного использования |
| 2 | 43:38:260448:1182 | 6,1 | для сельскохозяйственного производства | сельскохозяйственное использование (код 1.0) | зона сельскохозяйственного использования |
| 3 | 43:38:260448:741 | 2,08 | для сельскохозяйственного производства | жилая застройка (код 2.0) | зона малоэтажной застройки |
| 4 | 43:38:260448:742 | 2,08 | для сельскохозяйственного производства | жилая застройка (код 2.0) | зона малоэтажной застройки |
| 5 | 43:38:260448:760 | 3,51 | для сельскохозяйственного производства | жилая застройка (код 2.0) | зона малоэтажной застройки |
| 6 | 43:38:260448:1155 | 6,08 | для сельскохозяйственного производства | сельскохозяйственное использование (код 1.0) | зона сельскохозяйственного использования |
| 7 | 43:38:260448:1183 | 6,1 | для сельскохозяйственного производства | сельскохозяйственное использование (код 1.0) | зона сельскохозяйственного использования |
| 8 | 43:38:260448:761 | 3,54 | для сельскохозяйственного производства | жилая застройка (код 2.0) | зона малоэтажной застройки |
| 9 | 43:38:260448:759 | 2,42 | для сельскохозяйственного производства | жилая застройка (код 2.0) | зона малоэтажной застройки |
|  | Итого | 35.34 |  |  |  |

Д. Моржаны

| № п/п | Кадастровый № земельный участок | Площадь га | Вид разрешенного использования |  | Функциональное назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До включения в черту населенного пункта | После включения в черту населенного пункта |  |
| 1. | 43:38:260448:717 | 10,0 | для сельскохозяйственного производства | жилая застройка (код 2.0) | зона малоэтажной застройки |
| 2. | 43:38:260448:819 | 6,17 | для сельскохозяйственного производства | жилая застройка (код 2.0) | зона малоэтажной застройки |
| 3. | 43:38:260448:820 | 6,18 | для сельскохозяйственного производства | жилая застройка (код 2.0) | зона малоэтажной застройки |
| 4. | 43:38:260448:821 | 6,2 | для сельскохозяйственного производства | жилая застройка (код 2.0) | зона малоэтажной застройки |
| 5. | 43:38:260448:1067 | 12,87 | для сельскохозяйственного производства | жилая застройка (код 2.0) | зона малоэтажной застройки |
|  | Итого | 41,42 |  |  |  |

Д. Мыльниковы

| № п/п | Кадастровый № земельный участок | Площадь га | Вид разрешенного использования |  | Функциональное назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До включения в черту населенного пункта | После включения в черту населенного пункта |  |
| 1 | 43:38:260448:718 | 6,03 | для сельскохозяйственного производства | сельскохозяйственное использование (код 1.0) | зона сельскохозяйственного использования |
| 2 | 43:38:260448:796 | 8,39 | для сельскохозяйственного производства | жилая застройка (код 2.0) | зона малоэтажной застройки |
|  | Итого | 14,42 |  |  |  |

д.Н.Горца

| № п/п | Кадастровый № земельный участок | Площадь га | Вид разрешенного использования |  | Функциональное назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До включения в черту населенного пункта | После включения в черту населенного пункта |  |
| 1 | 43:38:260448:737 | 5,05 | для сельскохозяйственного производства | Для индивидуального жилищного строительства | зона малоэтажной застройки |
| 2 | 43:38:260448:2671 | 5,16 | для сельскохозяйственного производства | Строительная промышленность | зона предприятий IV класса опасности |
| 3 | 43:38:260448:2672 | 10,0 | для сельскохозяйственного производства | питомники | зона сельскохозяйственного использования |
|  | Итого | 20.21 |  |  |  |

14. Перечень земельных участков и территорий, планируемых  для  включения  в границы  населенных пунктов Загарского сельского поселения, в том числе путем формирования  земельных участков и внесения изменений  в генеральный план поселения.

1. Земельные участки, планируемые  для  включения  в границы  населенных пунктов Загарского сельского поселения

| № п/п | Кадастровый № земельный участок | Площадь га | Существующий |  | Планируемый |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категория | Вид разрешенного использования | Категория | Вид разрешенного использования |
| с. Загарье |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 43:38:260448:715 с. Загарье | 37,5 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | зона малоэтажной застройки |
| 2. | 43:38:260448:781 с. Загарье | 12,87 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | зона малоэтажной застройки |
| 3. | 43:38:260448:782 с. Загарье | 12,87 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | зона малоэтажной застройки |
| 4. | 43:38:260448:802 с. Загарье | 4,50 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | зона малоэтажной застройки |
|  | Итого | 67,74 |  |  |  |  |
| д.Верхняя Горца |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 43:38:260448:758 д. Верхняя Горца | 3,41 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | зона малоэтажной застройки |
| 6. | 43:38:260448:11 | 1,98 | земли сельхозназначения | для ведения личного подсобного хозяйства | земли населенных пунктов | зона малоэтажной застройки |
|  | Итого | 5,39 |  |  |  |  |
| д. Мыльниковы |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 43:38:260448:800 д. Мыльниковы | 8,38 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | зона малоэтажной застройки |
| 8. | 43:38:260448:799 д. Мыльниковы | 8,38 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | зона малоэтажной застройки |
| 9. | 43:38:260448:797 д. Мыльниковы | 5,91 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | зона малоэтажной застройки |
| 10. | 43:38:260448:795 д. Мыльниковы | 8,38 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | зона малоэтажной застройки |
| 11. | 43:38:260448:798 д. Мыльниковы | 8,36 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | зона малоэтажной застройки |
|  | Итого: | 39,41 |  |  |  |  |
| д.Самылненки |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 43:38:260448:787 д. Самыленки | 4,89 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | зона малоэтажной застройки |
| 13. | 43:38:260448:784 д. Самыленки | 4,89 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | зона малоэтажной застройки |
| 14. | 43:38:260448:786 д. Самыленки | 4,89 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | зона малоэтажной застройки |
| 15. | 43:38:260448:785 д. Самыленки | 5,28 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | зона малоэтажной застройки |
| 16. | 43:38:260448:783 д. Самыленки | 4,89 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | зона малоэтажной застройки |
|  | Итого: | 24,84 |  |  |  |  |
| д.Мясниковы |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 43:38:260448:2909 д.Мясниковы | 10,4 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 21 | 43:38:260448:2910 д.Мясниковы | 11,82 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 22 | 43:38:260448:2911 д.Мясниковы | 11,64 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 23 | 43:38:260448:675 д.Мясниковы | 4,7 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
|  | Итого | 38,56 |  |  |  |  |
| Д.Ожеговщина |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 43:38:260448:2191-:2193 | 0,57 | земли сельхозназначения | садоводство | земли населенных пунктов | Хранение автотранспорта |
| 25 | 43:38:260448:2190 | 0,85 | земли сельхозназначения | садоводство | земли населенных пунктов | спорт |
| 26 | 43:38:260448:2189, :ЗУ1 | 1,38 | земли сельхозназначения | садоводство | земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 27 | 43:38:260448:2187-:2188, :2194-:2236 | 6,47 | земли сельхозназначения | садоводство | земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

2. Территории, планируемые  для  включения  в границы  населенных пунктов Загарского сельского поселения (участки не сформированы)

| № п/п | Кадастровый № земельный участок | Площадь га | Существующий |  | Планируемый |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категория | Вид разрешенного использования | Категория | Вид разрешенного использования |
| д. Верхняя Горца |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Часть кадастрового квартала 43:38:260448 (43:38:260448:1072) д. Верхняя Горца | 7,57 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | зона сельскохозяйственного использования |
|  | Итого | 7,57 |  |  |  |  |
| д.Ложкари |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Часть кадастрового квартала 43:38:260448 д.Ложкари | 29,11 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | зона малоэтажной застройки |
|  | Итого | 29,11 |  |  |  |  |
| д. Подпоговская |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Часть кадастрового квартала 43:38:260448 д. Подпоговская | 8,5 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | зона малоэтажной застройки |
|  | Итого | 8,5 |  |  |  |  |
| д. Пашичи |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Часть кадастрового квартала 43:38:260448 д. Пашичи | 16,4 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | зона малоэтажной застройки |
| 8. | Часть кадастрового квартала 43:38:260448 д.Пашичи | 6,0 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | зона малоэтажной застройки |
|  | Итого | 22,4 |  |  |  |  |
| д. Зяблец |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Часть кадастрового квартала 43:38:260448 д. Зяблец | 6,6 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | зона малоэтажной застройки |
|  | Итого | 6,6 |  |  |  |  |
| д.Нижняя Горца |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Часть кадастрового квартала 43:38:260448 д.Нижняя Горца | 3,07 | земли сельхозназначения | - | земли населенных пунктов | зона малоэтажной застройки, рекреации |
|  | Итого | 3,07 |  |  |  |  |
| Д.Ожеговщина |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 43:38:260448 Д.Ожеговщина | 0,15 | Земли сельскохозяйственного назначения | - | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |
| С.Загарье |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 43:38:260448 с.Загарье | 0,82 | Земли сельскохозяйственного назначения | - | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | итого |  |  |  |  |  |

15. Перечень земельных участков и территорий, планируемых  для  перевода из одной категории в другую.

1. Земельные участки, планируемые  для  перевода из одной категории в другую

| № п/п | Кадастровый № земельный участок | Площадь га | Существующий |  | Планируемый |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категория | Вид разрешенного использования | Категория | Вид разрешенного использования |
| 1. | 43:38:260448:803 | 0,2 | земли запаса | - | земли промышленности | предпринимательство (код 4,9) |
| 2. | 43:38:260448:1479 | 19,04 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли промышленности | склады (код 6,9) |
| 3. | 43:38:260448:1085 | 0,63 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли промышленности | строительная промышленность (код 6,6) |
| 4. | 43:38:260448:1843 | 1,3 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли особо охраняемых территорий | отдых рекреация (код 5,0) |
| 5. | 43:38:260448:1844 | 2,06 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли промышленности | автомобильный транспорт (код 7,2) |
| 6. | 43:38:260448:1845 | 1,67 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | земли особо охраняемых территорий | отдых рекреация (код 5,0) |
| 7. | 43:38:260448:1848 | 0,36 | земли запаса | - | земли промышленности | автомобильный транспорт (код 7,2) |
| Вносимые изменения на 2021г.: |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 43:38:260448:737 | 5,05 | земли сельхозназначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 9. | 43:38:260448:2671 | 5,16 | земли сельхозназначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов | Строительная промышленность (6.6) |
| 10 | 43:38:260448:2672 | 10,0 | земли сельхозназначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов | Питомники (1.17) |
| Вносимые изменения на 2024г. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 43:38:260448:11 | 1,98 | земли сельхозназначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 12 | 43:38:260448:2909 | 10,43 | земли сельхозназначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 13 | 43:38:260448:2910 | 11,82 | земли сельхозназначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 14 | 43:38:260448:2911 | 11,64 | земли сельхозназначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 15 | 43:38:260448:2191-:2193 | 0,57 | земли сельхозназначения | садоводство | Земли населенных пунктов | Хранение автотранспорта |
| 16 | 43:38:260448:2190 | 0,85 | земли сельхозназначения | садоводство | Земли населенных пунктов | спорт |
| 17 | 43:38:260448:2189, | 1,23 | земли сельхозназначения | Садоводство, | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 18 | 43:38:260448:2187-:2188, :2194-:2236 | 6,47 | земли сельхозназначения | садоводство | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 19 | 43:38:260448:781 | 12,87 | земли сельхозназначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |

2. Территории, планируемые  для  перевода из одной категории в другую (участки не сформированы)

| 1. | Часть кадастрового квартала 43:38:260448 северо-западная граница с.Загарье | 5,0 | земли запаса | - | земли промышленности | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Часть кадастрового квартала 43:38:260448 к северу от с.Загарье | 2,1 | земли запаса | - | земли промышленности | - |
| Вносимые изменения на 2021г.: |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Часть кадастрового квартала 43:38:260448 д.Нижняя Горца | 3,07 | земли сельхозназначения | - | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства (2.1), отдых рекреация (код 5,0) |
| Вносимые изменения на 2024г. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Часть кадастрового квартала 43:38:260448 д.Ожеговщина | 0,15 | земли сельхозназначения | - | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 5 | Часть кадастрового квартала 43:38:260448 С.Загарье | 0,82 | земли сельхозназначения | - | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Каталог водозаборных скважин, находящихся на территории Загарского сельского поселения

| № п/п | № скважины по паспорту | Местоположение скважины | Глубина скважины, м | Дебит скважины, л/с | Эксплуатирующая организация или балансодержатель | Эксплуатационный режим | Параметры несоответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 Дата анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | С. Загарье | 80 | 1 | ООО «Зодиак» | Действ. | Соответствует 01.06.1991 |
| 2 | 296 | б н/п. Помзино | 86 | 1,7 | Бесхозная | потеряна на местности | Соответствует 25.04.1983 |
| 3 | 665 | Д. Замятины | 82 | 0,5 | Бесхозная | Бездейств. | Соответствует 12.04.1988 |
| 4 | 685 | Д. Мясниковы | 65 | 2,8 | Бесхозная | Бездейств. | Соответствует 21.04.1983 |
| 5 | 839 | Д. Кленовое | 80 | 1,7 | Бесхозная | бездейств. | Соответствует 02.08.1985 |
| 6 | 1099 | С. Загарье | 78 | 0,8 | ООО «Зодиак» | Действ. | запах, жёсткость, нитраты, 14.12.09 |
| 7 | 2417 | Д. Тиминцы | 86 | 2,8 | Бесхозная | бездейств. | Вкус (привкус), цветность |
| 8 | 2528 | Д. Ожеговщина | 68 | 1,4 | Бесхозная | бездейств. | Нитрат, силикат, жесткость общая |
| 9 | 2559 | д. Рубленки | 89 | 3,9 | ООО «Зодиак» | Действ. | запах, бор, 19.03.10 |
| 10 | 2576 | Д. Зверевы | 86 | 2,5 | Бесхозная | бездейств. | Мутность, железо суммарно |
| 11 | 3400 | С. Загарье | 160 | 4,4 | Бесхозная | бездейств. | Соответствует 01.04.1987 |
| 12 | 3827 | На юго-запад от Д. Кленовое | 103 | 3 | Бесхозная | бездейств. | Соответствует 26.07.1972 |
| 13 | 4205 | Д. Пестерево | 69 | 1,9 | Бесхозная | бездейств. | Соответствует 01.01.1974 |
| 14 | 4814 | Д. Ложкари | 95 | 2,8 | Бесхозная | бездейств. | Мутность |
| 15 | 4914 | Д.Ложкари | 66 | 2,2 | Бесхозная | бездейств. | Соответствует 23.06.1977 |
| 16 | 5347 | Д. Ложкари | 102 | 1,7 | ООО «Зодиак» | Действ. | запах, 14.12.09 |
| 17 | 5357 | Д. Ложкари | 101 | 0,55 | ООО «Зодиак» | Действ. | Запах |
| 18 | 5534 | С. Загарье | 90 | 2,5 | Загарское СП | бездейств. | Соответствует 01.04.1987 |
| 19 | 6169 | Д.Ложкари | 108 | 1.7 | Бесхозная | бездейств. | Соответствует 23.09.1985 |
| 20 | 6178 | Д.Ложкари | 92 | 2.8 | Бесхозная | бездейств. | Соответствует 16.10.1985 |
| 21 | 6188 | Д.Ложкари | 83 | 1,9 | Бесхозная | бездейств. | Соответствует 27.10.1985 |
| 22 | 6450 | С. Загарье | 152 | 2 | Агрофирма «Загарье» | бездейств. | Вкус (привкус) |
| 23 | 6461 | С. Загарье | 83 | 1,7 | ООО «Зодиак» | Действ. | Соответствует 09.06.2014 |
| 24 | 6463 | Д. Зяблец | 55 | 2 | Бесхозная | потеряна на местности | Мутность |
| 25 | 6852 | с. Загарье | н/д | н/д | ООО «Зодиак» | действ. | запах, 14.12.09 |
| 26 | 11593 | Юго-Западная часть СП | 90 | 0,01 | Оздоровительный лагерь «Мир» | Действ. | Нет данных по анализу воды |
| 27 | 11599 | Юго-Западная часть СП | 90 | 1,9 | Оздоровительный лагерь «Мир» | Резервн. | Нет данных по анализу воды |
| 28 | 39606 | С. Загарье | 142 | 2,5 | Загарское СП | бездейств. | Соответствует 03.06.1991 |
| 29 | 43507 | С. Загарье | 144 | 1,7 | ООО «Зодиак» | Действ. | запах, 14.12.09 |
| 30 | 50238 | С. Загарье | 144 | 2,8 | Загарское СП | бездейств. | Железо суммарно, мутность |
| 31 | 50607 | Юго-западная часть СП | 85 | 1,4 | Оздоровительный лагерь «Мир» | резерв. | Фторид |
| 32 | 50947 | Д. Дидино | 140 | 2,8 | Загарское СП | бездейств. | рН водородный показатель |
| 33 | 54788 | Южная часть СП | 75 | 0,83 | Садов. кооператив «Политехник-2» | Действ. | Привкус, мутность, молибден суммарно |
| 34 | 66790 | Южная часть СП | 78 | 0,27 | Садовод. тов. «Сосновый бор» | Действ. | Мутность |

Приложение 2. Каталог месторождений Загарского СП (кроме торфа)

| Наименование | Расположение | Мощность полезной толщи, м | Площадь, подсчета запасов тыс.м2 | Запасы пром. категорий | Характеристика продукции | Степень освоения запасов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пески строительные для силикатных изделий и заполнители бетона (тыс. м3) |  |  |  |  |  |  |
| Слободинское | На правобережье р.Вятки, в 1,0 км от восточной окраины д. Слободино, севернее ж.д.ст. Гирсово, в 1 км у юго-востоку от д. Нижняя Горца | 1,5 | 45 |  | Пески как балластный материал. Разрабатывалось для дорожных покрытий. | Нераспре-деленный фонд недр |
| Песчано-гравийные смеси, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| Нестеровичи | В 22км к ЮВ от ж.д.ст. Юрья, в 3км к С от д.Пестерово, в 1км к В от бывш. д. Нестеровичи | 6,0 | С2 191 | 674 | Гравий соответствует ГОСТ 8268-74 и ГОСТ 9128-76 и может применяться в бетонах и асфальтобетонах: Марка гравия по дробимости "Др-8", по истираемости "И-I", по морозостойкости - не ниже "Мрз-25. | Распре-деленный фонд недр |
| Медянское | В 0,5км к З от ж.д.Киров-Котлас, в 3км к Ю от ж.д.ст.Медянка, в 32км к ЮВ от пгт Юрья | 1,2 | 107 |  |  | Нераспре-деленный фонд недр |
| Федоровичи | В 22км к ЮВ от ж.д.ст. Юрья, в 1км к С от д. Пестерово, в 0.3км к С от бывш. д. Федоровичи | 2,9 | 70 |  |  | Нераспре-деленный фонд недр |
| Глины кирпичные (тыс.м3) |  |  |  |  |  |  |
| Загарье | В 32 км к ЮВ от пгт Юрья, в 0.6км к С от с. Загарье. | 1,7 | 3087 |  | Сырьё для производства кирпича марки "100", прочность при сжатии 183 кг/см2, изгибе 78 кг/см2, "Мрз-25" При t 9800 происходит частичный пережег: "Мрз-15", водопоглощение 14,5%, предел прочности при сжатии - 182,8 изгибе 82,2 кг/см2; для производства керамзита (запасы С2 3347 и прогнозные ресурсы Р1 -2986 тыс.м3 ) | Нераспре-деленный фонд недр |
| Глины керамзитовые (тыс.м3) |  |  |  |  |  |  |
| Куниченки | В 35км к ЮВ от пгт Юрья, в 2 км к Ю от с. Загарье | 1,8 |  |  | Сырье пригодно для производства керамзита и кирпича (ресурсы Р1 - 2460 тыс.м3) | Нераспре-деленный фонд недр |
| Ложкари | В 25 км к ЮВ от пгт Юрья, в 18 км от пгт Мурыгино, в 300 км к В от д. Ложкари. | 3,57 | 351 |  | Сырье пригодно для производства керамзита фракции 10-20 мм марки "500", фракции 5-10 мм-"550". | Нераспре-деленный фонд недр |
| Пестерево | В 22км к ЮВ от п. Юрья, в 12км к С от с. Загарье | 1,8 |  |  | Сырье пригодно для производства керамзита и кирпича (ресурсы Р1 - 641 тыс.м3) | Нераспре-деленный фонд недр |

Приложение 3. Каталог месторождений торфа Загарского СП

| Наименование | Расположение | Мощность. Г.з. Макс. Сред. | Запасы общие | Запасы балансовые | Возможные направления использования | Степень освоения запасов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервные |  |  |  |  |  |  |
| Слободинское | от пгт Юрья на ЮВ в 36 км от д.Слободино на ЮВ в 0,5 км | 3,4 1,47 | 636 | 606 | Топливо, удобрение |  |
| Перспективные для разведки |  |  |  |  |  |  |
| Прудовое | от пгт Юрья на ЮЗ в 32 км при с.Голодаево на СВ | 2,8 1,18 | 64 | 60 | Топливо, удобрение |  |
| Мелкозалежные |  |  |  |  |  |  |
| Бессоново | от пгт Юрья на ЮВ в 37 км от с.Бессоново на СЗ в 3,5 км | 1,5 0,76 | 52 |  |  |  |
| Малоконтурные |  |  |  |  |  |  |
| Буторинское | от пгт Юрья на ЮВ в 30 км от с.Зяблец на С в 1 км | 2,0 1,16 | 22 |  | Высокозольное |  |
| Дидинское | от пгт Юрья на ЮВ в 34 км от д.Дидино на ЮВ в 1,5 км | 2,0 1,5 | 17 |  |  |  |
| Добрицы | от пгт Юрья на ЮВ в 31 км от д.Дидино на СЗ в 1 км | 1,5 0,82 | 17 |  | Мелкозалежное |  |
| Долгий Лог | от пгт Юрья на ЮВ в 31 км от с.Загарье на СВ в 3 км | 1,9 0,99 | 14 |  | Мелкозалежное |  |
| Колотовское | от р.ц.Юрья на ЮВ в 29 км от с.Колотово на СЗ в 0,5 км | 2,25 1,46 | 17 |  |  |  |
| Нижне-Горское | от пгт Юрья на ЮВ в 34 км от с.Верхняя Горца на ЮЗ в 1,5 км | 2,0 1,06 | 8 |  |  |  |
| Песковское I | от пгт Юрья на ЮВ в 19 км от с.Пученицы на СЗ в 0,5 км | 2,0 1,21 | 3 |  |  |  |
| Пестеревское | от пгт Юрья на на ЮВ в 21 км при д.Пестерово на ЮЗ | 1,1 0,83 | 2 |  | Мелкозалежное |  |
| Сушиха | от пгт Юрья на ЮВ в 36 км от с.Помзино на СВ в 3 км | 2,4 1,95 | 36 |  | Высокозольное |  |
| Шохра | от пгт Юрья на ЮВ в 27 км от с.Бачиха на ЮВ в 1,5 км | 2,7 1,17 | 25 |  |  |  |

Приложение 4.

Вносимые изменения в 2024г.

Вносимые изменения в большей части проводятся по заявлениям частных лиц, в границах их участков. Все рассматриваемые изменения Генеральный план Загарского с/п предварительно были рассмотрены главой сельского поселения  на целесообразность вносимых изменений в проект корректировки Генерального плана включены только те заявления, по которым получено предварительное одобрение. Заключение о рассмотрении заявлений о внесении изменений в Генеральный план Загарского г.п. и правила землепользования и застройки Загарского г.п прилагается.

№1(11.2024)

(1)

Черным цветом отображены существующие границы деревни Верхняя Горца (до утверждения вносимых изменений);

Розовым цветом указаны границы планировочных участков, включаемых в границу населенного пункта.

Земельный участок с кадастровым номером 43:38:260448:11 (планировочный участок №1(11.2024) из земель сельскохозяйственного назначения предусматриваются к включению в черту населенного пункта дер. Верхняя Горца по следующим основаниям:

Данный земельный участок находится в аренде Соколовой М.А с 2002 года. На данном земельном участке расположен объект недвижимости – здание дома для отдыха (база отдыха) с кадастровым номером 43:38:260416:83, находящийся в собственности 43-43-12/210/2007-213 от 10.04.2007 г.

В период с 2002 года данный участок не обрабатывался и не использовался для осуществления сельскохозяйственной деятельности. Земли сельскохозяйственного назначения стали не пригодными для сельскохозяйственного использования, так как сильно заросли кустарником, имеются на участке здания и сооружения, плодородие земель низкое.

Включение в границы населенного пункта земельного участка с кадастровым номером 43:38:260448:11 предлагается с установлением зоны Ж.1 - зона малоэтажной жилой застройки.

Учтены и санитарные нормы, большая часть земельного участка размещена в водоохранной зоне р. Медянка (ширина водоохранной зоны реки 200 м). На данной территории запрещено применение пестицидов и агрохимикатов, но разрешено строительство и эксплуатация хозяйственных и иных объектов.

Кроме того, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области не имеют возражений в переводе выше указанного земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в иную в соответствии с действующим законодательством (письмо №21-44-12-20 от 10.01.2024 г.).

В границах земельного участка отсутствуют памятники истории и культуры и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность (согласно перечню объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации расположенных на территории Юрьянского муниципального района).

Таким образом, включение земельного участка с кадастровым номером 43:38:260448:11 в земли населенного пункта д. Верхняя Горца целесообразно исходя из намерения арендатора его обустройства, застройки и использования. Предусматривается развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, значительная площадь озеленения.

№2(11.2024)

(2)

Для увеличения жилищной базы Загарского с/п предусмотрено включение в черту населенного пункта д.Мясниковы  земельных участков:

- 43:38:260448:2909, :2910, :2911, :675,  общей площадью 38,6га..планировочный участок №2(11.2024), Планируется перевод земель из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов с установлением функциональной зоны индивидуального жилищного строительства.

Перевод земель осуществляется в соответствии со 172 ФЗ ст 7 п.1.3.

Обращаем ваше внимание, что земельные участки  - 43:38:260448:2909, :2910, :2911 образованы  путем перераспределения земельных участков 43:38:260448:1113 (дата постановки на учет 28.08.2013г.)., :1101 (дата постановки на учет 10.07.2013г.) (исходный до раздела 43:38:260448:719), :767, :766, :765, :764, :763(дата постановки на учет 13.08.2009г.), которые в свою очередь образованы из единого землепользования путем выдела земельной доли с кадастровым номером 43:38:000000:172 , земельный участок 43:38:260448:675 поставлен на учет 28.10.2008г путем выдела из единого землепользования 43:38:000000:191. с разрешенным видом использования «для сельскохозяйственного производства». Сведения о постановке на учет земельных участков взято из справочной информации Росреестра из личного кабинета кадастрового инженера, сведения об исходных участках взято из дополнительно заказанных выписок ЕГРН.       Из выписок ЕГРН установлено, что до выдела из единого землепользования кадастровая стоимость составляла 1,1руб/кв.м у территории образованной из зу :172 и 1,11руб/кв.м. у территории образованной из зу :191.  Фрагменты выписок из ЕГРН прилагаются. Кадастровая стоимость участков после выдела (43:38:260448:2909, :2910, :2911, :675) варьируется от 0,94 до 1,23руб/кв.м. что зависит не от плодородия земель, а от удаленности от населенных пунктов , удаленности от объектов инфраструктуры (особенность кадастровой оценки земельных участков). В соответствии с данными внеплановой проверки по земельному надзору проведенному в границах проектируемых участков  17.05.2021г было выявлено зарастание сорной и кустарниковой растительностью. На сегодняшний день не используются в сельском хозяйстве и продолжают зарастать, что подтверждается сведениями гуглкарт.  Земельные участки не относятся к особо-ценным сельскохозяйственным угодьям.

По данным ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз»» письмо от 19.09.2024г. №388 (прилагается) в границах земельных участков расположена часть мелиоративной (осушительной) системы «Осиново-Мясниково», находящаяся в собственности Кировской области. По запросу собственников земельных участков проведено обследование данной мелиоративной сети и получено техническое заключение от 25.10.2024г. №441 (прилагается), что осушительная система находится в неработающем состоянии. По запросу в министерство сельского хозяйства получено заключение, что возможно списание части мелиоративной сети. Кроме этого имеется информация, что акты на основании которых данная мелиоративная сеть была передана  в собственность Кировской области признаны судом не действительными, в связи с чем собственник данных сетей не  установлен. На основании выше сказанного, в соответствии с решением о возможности списании части  мелиоративной сети, в связи с ее неработающим  состоянием,  перевод земель в земли населенных пунктов под индивидуальное жилищное строительство не нарушает чьих либо прав и действующее законодательство. Демонтаж нерабочих мелиоративных сетей будет проведено при согласовании с ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз»».

В границах земельных участков разработаны проекты планировки, совмещенные с проектом межевания, согласованные с отделом архитектуры на соответствие нормативам проектирования Кировской области. Для развития социальной инфраструктуры запроектированы земельные участки под размещение частного детского сада, двух спортивных площадок, участок под магазин. Предусмотрена общая уличная сеть с прилегающей д.Слободино и д.Мясниковы.

В границах территории планируется малоэтажная жилая застройка с выделением нескольких участков под объекты инфраструктуры и выделением участков общего пользования, строительства дорог. Для осушения территории проведена вертикальная планировка территории, в границах улиц предусмотрено оканавливание для отвода дождевых вод с учетом высот территории. Фрагмент проекта планировки, совмещенного с проектом межевания территории земельного участка :43:38:260448:675 и в границах участков 43:38:260448:2909, :2910, :2911 прилагается.

В соответствии с заключением администрации Загарского с/п целесообразно включить в границы д.Мясниковы  данные земельные участки. Территория имеет общую улично-дорожную сеть с д.Мясниковы путем соединения массивов автодорогой местного-значения Юрья-Загарье.  Строительство инфраструктуры в границах проектируемых территорий ведется за счет собственников участков, с учетом этапов реализации проекта планировки.  После строительства улицы и объекты инфраструктуры подлежат передаче на обслуживание администрации Загарского с/п. Заключение органа власти  от 02.12.2024г. прилагается.

№3(11.2024), №4(11.2024)

(4)

(3)

Для увеличения жилищной базы Загарского с/п предусмотрено включение в черту населенного пункта д.Ожеговщина  земельных участков:

- 43:38:260448:2187-2236, 43:38:260448:ЗУ1  общей площадью 9,27га. планировочный участок.№3(11.2024), Планируется перевод земель из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов с установлением функциональной зоны индивидуального жилищного строительства.

Перевод земель осуществляется в соответствии со 172 ФЗ ст 7 п.1.3.

Обращаем ваше внимание, что земельные участки  - 43:38:260448:2187-2236 (дата постановки на учет 12.11.2015)  образованы  путем раздела земельного участка 43:38:260448:779 (дата постановки на учет 12.10.2009г.), который в свою очередь образован из единого землепользования путем выдела земельной доли с кадастровыми номерами 43:38:000000:172 . Сведения о постановке на учет земельных участков и сведения об исходных участках взято из дополнительно заказанных выписок ЕГРН. Из выписок ЕГРН установлено, что до выдела из единого землепользования кадастровая стоимость составляла 1,1руб/кв.м у территории образованной из зу :172. Фрагменты выписок из ЕГРН прилагаются. Кадастровая стоимость участков после выдела (43:38:260448:2187-2236) составляет  37,54руб/кв.м. что зависит не от плодородия земель, а связано с установлением участкам разрешенного использования «для ведения гражданами садоводства и огородничества, садоводство» (приравнивается к разрешенному использованию «ведение садоводства» внесение изменений в классификатор видов использования от 09.08.2018г.) и  удаленностью от населенных пунктов и от объектов инфраструктуры. На сегодняшний день не используются в сельском хозяйств., используются для строительства, в том числе жилых домов.    Земельные участки были переведены из сельхозугодий до 01.01.2019г. в связи с чем ст.79 п. 6 ЗК РФ не распространяется на данные участки. На сегодняшний день участки не относятся к сельсхозугодиям.

По данным ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз»» письмо от 19.09.2024г. №388 (прилагается) в границах земельных участков отсутствуют  мелиоративные (осушительные) сети.

В границах земельных участков разработан и утвержден проект планировки, совмещенный с проектом межевания (фрагмент прилагается).  Проектом предусмотрено в границах участка 43:38:260448:2190 строительство спортивной площадки, в границах участков 43:38:260448:2191-:2193 размещение площадок для хранения автотранспорта, в границах участка 43:38:260448:2189 размещение улицы и объектов коммунального хозяйства (противопожарных резервуаров, площадок под мусорные контейнеры)., остальные участки для строительства индивидуальных жилых домов.

В соответствии с заключением администрации Загарского с/п целесообразно включить в границы д.Ожеговщина  данные земельные участки. Территория имеет общую улично-дорожную сеть с д.Ожеговщина , территория примыкает к существующей границе.  Строительство инфраструктуры в границах проектируемых территорий частично уже осуществлено, остальное  ведется за счет собственников участков, с учетом этапов реализации проекта планировки.  После строительства улицы и объекты инфраструктуры подлежат передаче на обслуживание администрации Загарского с/п. Заключение органа власти от 02.12.2024г. прилагается.

Для увеличения жилищной базы Загарского с/п предусмотрено включение в черту населенного пункта с.Загарье  земельных участков:

- 43:38:260448:781, :ЗУ1  общей площадью 13,69га..№4(11.2024), Планируется перевод земель из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов с установлением функциональной зоны индивидуального жилищного строительства.

Перевод земель осуществляется в соответствии со 172 ФЗ ст 7 п.1.3.

Обращаем ваше внимание, что земельный участок  - 43:38:260448:781 (дата постановки на учет 24.11.2009)  образован  из единого землепользования путем выдела земельной доли с кадастровыми номерами 43:38:000000:172 . Сведения о постановке на учет земельных участков и сведения об исходных участках взято из дополнительно заказанных выписок ЕГРН. Из выписок ЕГРН установлено, что до выдела из единого землепользования кадастровая стоимость составляла 1,1руб/кв.м у территории образованной из зу :172. Фрагменты выписок из ЕГРН прилагаются. Кадастровая стоимость участков после выдела составляет  1,3руб/кв.м. что зависит не от плодородия земель, а связано с удаленностью от населенных пунктов и от объектов инфраструктуры (особенности кадастровой оценки земельных участков). На сегодняшний день не используются в сельском хозяйств., зарастают сорной растительностью.      По данным колхозных карт по перераспределению земель в границах земельного участка отсутствуют  мелиоративные (осушительные) сети.

В границах земельных участков разработан проект планировки, совмещенный с проектом межевания (фрагмент прилагается).  Проектом предусмотрено выделение участков под индивидуальное жилищное строительство, земельных участков общего пользования размещением необходимой коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с  протоколом комиссии Загарского с/п от 12.05.2011г (прилагается). было принято решение о включении в границы с.Загарье земельного участка 43:38:260448:781. По утверждению генерального плана Загарского с/п по состоянию на дату 29.04.2015г. данный участок входит в планируемые границы с.Загарье в территорию, планируемую для включения в границы населенного пункта, в том числе путем формирования земельных участков и внесения изменений в Генеральный план сельского поселения (фрагмент карты Генерального плана по состоянию на 12.05.2015г. прилагается). В текстовой части материалов по обоснованию сведения также имеются о данном участке, раздел IV «обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации» п.3.

С учетом вносимых изменений подготовлено описание границ в новой редакции 4 населенных пунктов: д. Верхняя Горца, д.Мясниковы, д.Ожеговщина, с.Загарье в соответствии с действующими требованиями (обязательное приложение к Генеральному плану).

Схема территориального планирования Юрьянского района. Обоснование. – Киров: ОАО «Кировгипрозем», 2011, с. 10.

Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года. – М.: Росстат, 2013.

Паспорт муниципального образования «Загарское сельское поселение Юрьянского района Кировской области», 2014 г.

Паспорт муниципального образования «Загарскогое сельское поселение Юрьянского района Кировской области», 2014 г.

Программа социально-экономического развития муниципального образования Загарского сельского поселения Юрьянского района Кировской области на период 2012-2015 годы. Утверждена решением Думы Загарского СП № 32/4 от 14.10.2012.

Расстояние от населенных пунктов до административного центра поселения (д. Загарье) составлено с помощью Интернет-ресурса: http://maps.yandex.ru/

СТП Кировской области. Том I. Анализ ресурсного потенциала. – СПб.: Институт Урбанистики, 2009, с. 56.

Леса Кировской области. / Коллектив авторов под ред. А.И. Видякина и Т.Я. Ашихминой. – Киров: Кировская областная типография, 2008. – 400 с., с. 16-24.

Комплексная схема охраны природы Кировской области (КСОП КО). Том II. Комплексная оценка природной среды. Зонирование по степени экологической напряжённости. - СПб.: НИИПГрадостроительства, 1991, с. 28.

Атлас Кировской области. – Екатеринбург: Роскартография, ВГПУ, 1997, с. 8-10, 14

Паспорт муниципального образования «Загарское сельское поселение Юрьянского района Кировской области», 2014 г.

Генеральный план посёлка Мурыгино. - Л.: Ленгипрогор, 1974.

Протоколы Кировского областного центра охраны окружающей среды и природопользования №№ 306 от 15.03.12, 967 от 14.06.12, 1917 от 18.09.12. Аттестат аккредитации № РОСС.RU.511267 от 28.10.11 со сроком действия до 16.04.14.

Комплексная схема охраны природы Кировской области на период до 2005 года. Том 2. Комплексная оценка природной среды. Зонирование по степени экологической напряжённости. – Ленинград: ЛенНИИПградостроительства, 1991, с. 16.

Лесохозяйственный регламент Паркового лесничества Кировской области, в ред. постановления Правительства Кировской области от 30.12.2014, 19/270.

СТП Юрьянского района. Зоогеографическая схема. – Киров: ОАО Кировгипрозем, 2011.

Карта полезных ископаемых Юрьянского района Кировской области. Пояснительная записка. – Киров: ВятНТЦМП, 2002.

О состоянии защиты населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2011 году: государственный доклад. – Киров: Правительство Кировской области, 2012, с. 152.

Генеральный план Мурыгино, 1974 г.

КСОП, т. 2, с. 84-89.

КСОП, т. 2, с. 23.

Письмо главы администрации Загарского сельского поселения № 558 от 17.12.2014.

Письмо главы администрации Загарского сельского поселения № 558 от 17.12.2014.

Схема водоснабжения и водоотведения Загарского сельского поселения Юрьянского района Кировской области на период до 2029 года. – Киров: ООО «ЭкоЛаб», 2014, с. 10-11.

Схема водоснабжения и водоотведения Загарского сельского поселения Юрьянского района Кировской области на период до 2029 года. – Киров: ООО «ЭкоЛаб», 2014, с. 12.

СТП Юрьянского района. т. 1. Обоснование. – Киров: ОАО Кировгипрозем, 2011, с. 33.

См. СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».

Правила определения границ зон затопления, подтопления. Утверждены постановлением Правительства РФ от 18.04.2014, № 360..

Комплексная схема охраны природы Кировской области на период до 2005 года. Том 2. Комплексная оценка природной среды. Зонирование по степени экологической напряжённости. – Ленинград: ЛенНИИПградостроительства, 1991, с. 16.

Корректировка Генеральной схем газоснабжения и газификации Кировской области. Том 2. Корректировка схем газификации. Книга 7. Юрьянский район. – М.: ОАО «Газпром промгаз», 2010, с. 36.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области. Утверждены постановлением Правительства Кировской области № 149/418 от 14.10.2008.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области. Утверждены постановлением Правительства Кировской области № 149/418 от 14.10.2008.

Корректировка Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кировской области. Том 2. Корректировка схем газификации. Книга 7. Юрьянский район. – М.: ОАО «Газпром промгаз», 2010.

Санитарное состояние территорий Кировской области в 2004-2008 гг./ Статистические материалы по данным формы статотчётности № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта РФ». - Киров, Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2009, с. 11.

Карта размещения водозаборных скважин Юрьянского района Кировской области. Пояснительная записка. – Киров: ВятНТИЦМиП, 2002.

Комплексная схема охраны природы Кировской области на период до 2005 года. Том 2. Комплексная оценка природной среды. Зонирование по степени экологической напряжённости. – Ленинград: ЛенНИИПградостроительства, 1991, с. 16.

Информационный бюллетень о состоянии геологической среды на территории Кировской области за 2009 г. Выпуск 15. – Киров: ВятНТИЦМП, 2010.

Государственный доклад «О санитарно-гигиенической обстановке в Кировской области в 2011 г.». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2012, с. 37-46.

Государственный доклад «О санитарно-гигиенической обстановке в Кировской области в 2011 г.». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2012, с. 138.

Государственный доклад «О санитарно-гигиенической обстановке в Кировской области в 2012 г.». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2013, с. 89-106.

О состоянии защиты населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2011 году: государственный доклад. – Киров: Правительство Кировской области, 2012, с. 152.

В стадии банкротства.

Протокол № 985 от 09.06.2014 Кировский филиал Центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту. Аттестат аккредитации рег. № РОСС.RU.0001.511454. Срок действия до 28.09.2016.