СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | Текстовая часть | Пояснительная записка |  |
|  |  | Основная часть проекта планировки |  |
|  |  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| Альбом 1 | Графические материалы | Чертежи, схемы |  |

| Графические материалы |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п. | Наименование | Масштаб |
| Основная часть проекта планировки, совмещенного с проектом межевания. Графическая часть. |  |  |
| 1. | Чертёж планировки территории | 1:2500 |
| 2. | Чертёж межевания территории | 1:2500 |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть. |  |  |
| 3. | Схема расположения элемента планировочной структуры | 1:35000 |
| 4. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (инженерно-геодезические изыскания) | 1:2500 |
| 5. | Схема зон с особыми условиями использования территории, схема движения транспорта | 1:2500 |

| Исходные документы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Наименование | стр. | Примечание |
| 1. | Правила землепользования и застройки Загарского с/п |  |  |
| 2. | Выписки ЕГРН на земельный участок |  |  |
| 3. | Кадастровый план территории |  |  |
| 4. | Генеральный план Загарского с/п. |  |  |
| 5. | Задание на проектирование |  |  |

Содержание тома 1

| № п/п. | Наименование | стр. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Пояснительная записка |  |  |  |
| 1. | Основная часть проекта планировки, совмещенного с проектом межевания |  |  |
| 1.1. | Основные задачи проекта |  |  |
| 1.2. | Характеристика проектируемой территории |  |  |
| 1.3 | Характеристика жилой застройки |  |  |
| 1.4 | Транспорт и улично-дорожная сеть |  |  |
| 1.5 | Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории |  |  |
| 1.6 | Проект межевания |  |  |
| 1.7 | Пояснения к чертежу межевания территории. |  |  |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания |  |  |
| 2.1 | Природные условия и местные условия строительства |  |  |
| 2.2 | Предприятия и учреждения обслуживания |  |  |
| 2.3 | Противопожарные мероприятия |  |  |
| 2.4 | Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения |  |  |
| 2.5 | Благоустройство и озеленение |  |  |
| 2.6 | Охрана окружающей среды |  |  |
| 2.7 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |  |

1.Основная часть проекта планировки, совмещенного с проектом межевания

Проект планировки, совмещённый с проектом межевания, выполнен на основании постановления  администрации Загарского с/п от 31.10.2024 №50 «о разработке проекта планировки, совмещенного с проектом межевания территории земельного участка 43:38:260448:2909, :2910, :2911» и задания на разработку документации по планировке территории.

Проектная документация выполнена в соответствии с действующими градостроительными регламентами, санитарно-гигиеническими нормами и правилами, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Документация по планировке территории подготовлена в соответствии с действующим законодательством в сфере градостроительства и архитектуры и нормативно-правовыми актами, методическими указаниями, принятыми в рамках действующего законодательства.

При разработке использовались:

1. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 131-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации”;

2. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.02.2024);

3. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 14.02.2024) (с изм. И доп., вступ. В силу с 25.02.2024);

4. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНИП 11-04-2003 от 29.10.2002 г. (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ);

5. РНГП Кировской области, утверждены постановлением Правительства Кировской области  № 19/261 от 30.12.2014;

6. Правила землепользования и застройки Загарского сельского поселения;

7. Генеральный план Загарского сельского поселения;

8. Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации";

9. ФЗ №221 от 24.26.2007г. «О государственном кадастре недвижимости».

# 10. СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

# 11. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 №1034пр)

# 12. Приказ МЧС России от 15.06.2022г. №610 «Об утверждении изменения №3 к своду правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнно-планировочным и конструктивным решениям».

13. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Юрьянского муниципальный район Кировской области, утверждены постановлением администрации Юрьянского района от 15.07.2021г. №115 (с изменениями от 18.05.2023г. №88).

14.Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.1.7.3550-19.

  - Основные задачи проекта

Основными задачами проекта являются:

- Обеспечение устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;

- Удовлетворение современных потребностей в развитии и совершенствование социальной, информационной, инженерно-транспортной инфраструктур;

- Соблюдение общественных, частных интересов и прав, затрагиваемых строительством.

В состав единого проекта планировки и межевания, согласно заданию на разработку проекта планировки и проекта межевания территории, норм ст.41, ст. 42 главы 5 Градостроительного кодекса РФ разрабатываются следующие виды документации:

Основная часть проекта планировки:

- чертеж планировки территории;

- положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного Кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

- Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с настоящим Кодексом;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;

6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;

7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление комплексного развития территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

12) обоснование очередности планируемого развития территории;

13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

Проект межевания территории:

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.

5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.

  - Характеристика проектируемой территории

Общая планировочная структура проектируемой территории, расположена с юго-западной части населённого пункта д.Мясниковы, Юрьянского района, Кировской области.  Территория проектирования представляет собой обособленный массив, состоящий из земельных участков с кадастровыми номерами 43:38:260448:2909, :2910, :2911.  Общая площадь проектирования – 33,9012га., Кроме этого установлены красные линии существующей улицы д.Слободино, к которой примыкает проектируемая территория. Планируемая категория земель – земли населенных пунктов.

В соответствии с документами по планировке территория определена для застройки индивидуальными 1-2-этажными 1-квартирными жилыми домами с земельными участками для индивидуального жилищного строительства от 769кв.м. до 2196кв.м.

Проектное решение и очередность развития территории таблица №1:

| Наименование | Площадь, м2. |
| --- | --- |
| Общая площадь проектируемой территории | 339012м2 |
| Этап 1 |  |
| Территория для застройки индивидуальными жилыми домами | 70233м2 |
| территория общего пользования | 18870м2 |
| территория для строительства магазина | 1829м2 |
| Этап 2 |  |
| Территория для застройки индивидуальными жилыми домами | 92987м2 |
| территория общего пользования | 22375м2 |
| территория для строительства частного детского сада | 4228м2 |
| территория для строительства детской площадки | 519м2 |
| Этап 3 |  |
| Территория для застройки индивидуальными жилыми домами | 33626м2 |
| территория общего пользования | 11719м2 |
| Этап 4 |  |
| Территория для застройки индивидуальными жилыми домами | 67381м2 |
| территория общего пользования | 19992м2 |

Очередность планируемого развития территории – в 4 этапа :

-утверждение документации и постановка на кадастровый учет в течении года 1 этапа, постановка на учет последующих этапов в течении года после освоения предыдущего этапа;

-строительство объектов социального значения (дороги, противопожарные резервуары, площадки для мусорных контейнеров, детской площадки, магазина) течении 5 лет после постановки на учет земельных участков;

- строительство объектов недвижимости и благоустройство территории в границах участков в течении 10 лет после постановки на кадастровый учет

-строительство частного детского сада в течении 15 лет после постановки на кадастровый учет .

Проектное решение смотреть на чертеже планировки территории и чертеже межевания территории.

1.3 Характеристика жилой застройки

Проектируемая жилая застройка согласно "Региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области", утверждённых Правительством Кировской области постановлением № 19/261 от 30.12.2014 года, согласно п.2.9.3.6. относится к малоэтажной жилой застройки застройке (усадебный тип), предусматривающей размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше 3-х надземных этажей).

Застройка предполагается 1-2 - этажными жилыми домами индивидуальной планировки от 80 до 250 м2 общей площади дома.

Расположение и планировка домов обеспечит нормативную инсоляцию проектируемой и существующей застройки.

Основными нормативными характеристиками жилой застройки являются показатели плотности застройки:

 коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади микрорайона, квартала, части квартала.

 коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади микрорайона, квартала, части квартала.

Для застройки одноквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками расчётные показатели не должны превышать таблица №2:

| - Территориальные зоны | - Коэффициент застройки | - Коэффициент плотности - застройки |
| --- | --- | --- |
| Застройка одноквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | - 0,2 | - 0,4 |

Для планируемой территории расчётные показатели имеют следующие значения:

- общая площадь проектируемой жилой территории - 339012м2;

- площадь жилой застройки - 34089м2;

- общая площадь зданий, сооружений (при площади жилых домов 200 м2) – 44800м2;

- Кз =44800м2/ 339012м2 = 0,13;

- Кпз =44800м2*2 эт²/ 339012 м2 = 0,26,

что не превышает нормативные показатели.

1.4. Транспорт и улично-дорожная сеть

Система улично-дорожной сети составляет основу планировочной структуры населённого пункта и призвана обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, расположенными на территории населённого пункта, с объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Проектируемая улично-дорожная сеть увязана с существующей улицей  д.Слободино (ул.Светлая и улица без названия соединяющаяся с д.Мясниковы) и имеет вид замкнутой системы с учётом функционального назначения улиц, интенсивности движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Общая улично-дорожная сеть проектируемого массива с существующей д.Мясниковы обеспечивается  примыкающей автодорогой.

Территория проектирования обслуживается общественным транспортом маршрута№158, :150 (остановка по требованию д.Слободино, д.Мясниковы). Расстояние до проектируемого массива соответствует нормативу (не превышает 800м.).

Расчётные параметры проезжей части приняты в соответствии с "Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области": объект планировки представляет собой обособленный массив, и имеет общую улично-дорожную сеть с д.Слободино и  с д.Мясниковы:

1) - ширина  основной улицы в "красных линиях" 15 метров; - ширина проезжей части –3,5 метра (общая ширина 2 полос 7м);

- число полос движения - 2;

- ширина пешеходной части тротуара - 1 метр,

- расчётная скорость движения – 40 км.ч.

- материал – щебень;

- протяженность – 4080м.

Проезд к противопожарному резервуару  обеспечивается разворотной площадкой размером  15 х 15 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.

Смотреть чертеж планировки.

  - Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

Таблица №2

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Территория в границах разработки проекта планировки территории, площадь проектируемой территории – всего | 33,9012га. |  |
| 2 | Площадь застроенной территории в границах разработки проекта планировки территории | 4,48га.(жилая проектная), |  |
| 3 | Коэффициент застройки (жилая, промышленная) | 0.13 |  |
| 4 | Коэффициент плотности застройки(жилая, промышленная) | 0,26 |  |
| 5 | Население |  |  |
| 5.1 | Численность населения | 0,475 тыс.человек |  |
| 5.2 | Плотность населения | 14 чел/га |  |
| 6 | Жилищный фонд |  |  |
| 6.1 | Зоны планируемой жилой застройки (кварталы, микрорайоны и другое) | 27,0803га |  |
| 6.2 | Индивидуальное жилищное строительство | 26,4227Га |  |
| 6.3 | Детские дошкольные организации (частный детский сад) | 1 (на 105мест)/23 Объектов/мест , 0,4228га |  |
| 6.4 | Общеобразовательные школы | -/47 Объектов/мест |  |
| 6.5 | Территории (земельные участки) общего пользования (улицы, дороги) |  | 7,2956Га |
| 6.5.1 | Территории (земельные участки) общего пользования (детская площадка) |  | 0,0519Га |
| 6.5.2 | Протяженность улично-дорожной сети |  | 4,08Км |
| 6.5.3 | Магазины |  | 0,1829га |
| 7 | Водоснабжение, потребность, протяженность сетей в границах проектирования территории |  | Индивидуальные скважины |
| 8 | Водоотведение, количество стоков, протяженность сетей в границах проектирования территории |  | локальные очистные сооружениями для очистки сточных вод |
| 9 | Теплоснабжение, в границах проектирования территории |  | Индивидуальные автоматизированные твердотопливные котлы, газоснабжение на перспективу, при условии газофикации д.Мясниковы |
| 10 | Электроснабжение, максимальная электрическая нагрузка (мощность), протяженность электрических сетей в границах проектирования территории |  | 641250кВт.час/год,3,7км |
| 11 | Газоснабжение, потребление, протяженность сетей в границах проектирования территории (на перспективу с учетом газофикации населенного пункта д.Мясниковы) |  | 88350куб.м/год, 3,7км |

1.7 Проект межевания

- Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

- Подготовка проекта межевания осуществляется применительно к подлежащей застройке территории, расположенной в границах элементов планировочной структуры.

- Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории.

- Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учётом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действующих в период застройки.

- Проект межевания включает в себя чертёж межевания территории, на котором отображаются:

- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков под линейными объектами;

- Границы формируемых земельных участков, подлежащих застройке объектами капитального строительства и границы земельных участков линейных объектов, а также их площадь и вид разрешённого использования;

- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- «красные линии» проектируемых улиц.

  - Пояснения к чертежу межевания территории.

Ограничения в границах проектирования :

-охранная зона от ВЛ 10КВ..

Объекты культурного наследия отсутствуют.

Объекты регионального значения не проектируются.

В соответствии с правилами землепользования и застройки Загарского с/п территорию планируется включить в зону Ж.1 «Зона малоэтажной жилой застройки».

Проект межевания разработан только в границах земельного участка 43:38:260448:2909, :2910, :2911.

В границах участка 136 планируется строительство частного детского сада.

Описание земельных участков таблица №3:

| № ЗУ | Площадь, м2. |  | Вид разрешённого использования по классификатору |  | Вид разрешенного использования по градостроительному регламенту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1190 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 2 | 1199 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 3 | 1189 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 4 | 1558 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 5 | 1419 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 6 | 1375 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 7 | 1293 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 8 | 1377 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 9 | 1247 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 10 | 1776 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 11 | 1315 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 12 | 1098 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 13 | 1238 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 14 | 1196 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 15 | 1257 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 16 | 1226 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 17 | 1198 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 18 | 1212 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 19 | 1289 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 20 | 1105 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 21 | 1292 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 22 | 1460 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 23 | 1075 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 24 | 1066 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 25 | 986 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 26 | 990 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 27 | 999 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 28 | 1003 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 29 | 986 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 30 | 1016 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 31 | 1018 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 32 | 1032 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 33 | 1116 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 34 | 824 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 35 | 1000 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 36 | 1229 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 37 | 1093 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 38 | 1007 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 39 | 985 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 40 | 985 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 41 | 962 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 42 | 972 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 43 | 974 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 44 | 959 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 45 | 961 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 46 | 2008 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 47 | 2196 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 48 | 1627 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 49 | 1484 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 50 | 1424 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 51 | 1435 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 52 | 1432 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 53 | 1474 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 54 | 1606 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 55 | 1592 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 56 | 1109 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 57 | 1153 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 58 | 16367 |  | Коммунальное обслуживание (3.1) (детская площадка) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 59 | 1126 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 60 | 1190 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 61 | 1169 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 62 | 1145 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 63 | 1131 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 64 | 1123 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 65 | 1128 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 66 | 1127 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 67 | 1138 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 68 | 1126 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 69 | 1143 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 70 | 1145 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 71 | 1147 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 72 | 1150 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 73 | 1082 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 74 | 1096 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 75 | 1161 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 76 | 1195 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 77 | 1114 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 78 | 1167 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 79 | 1165 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 80 | 1142 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 81 | 1128 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 82 | 1132 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 83 | 901 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 84 | 948 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 85 | 1092 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 86 | 1096 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 87 | 1099 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 88 | 1102 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 89 | 1106 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 90 | 1109 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 91 | 1083 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 92 | 1115 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 93 | 1118 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 94 | 1121 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 95 | 1124 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 96 | 1127 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 97 | 1130 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 98 | 1185 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 99 | 1118 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 100 | 1118 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 101 | 1212 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 102 | 1205 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 103 | 1198 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 104 | 1192 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 105 | 1186 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 106 | 1180 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 107 | 1143 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 108 | 1167 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 109 | 1160 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 110 | 1154 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 111 | 1148 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 112 | 1141 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 113 | 1135 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 114 | 1179 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 115 | 1103 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 116 | 1105 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 117 | 1135 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 118 | 1230 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 119 | 1382 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 120 | 1287 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 121 | 1120 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 122 | 1100 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 123 | 1131 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 124 | 1119 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 125 | 1091 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 126 | 1062 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 127 | 1151 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 128 | 1235 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 129 | 974 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 130 | 1310 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 131 | 1057 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 132 | 1116 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 133 | 1502 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 134 | 1346 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 135 | 992 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 136 | 4228 |  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) |  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) |
| 137 | 519 |  | Коммунальное обслуживание (3.1) (детская площадка) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 138 | 21787 |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 139 | 1121 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 140 | 1357 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 141 | 1139 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 142 | 1105 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 143 | 1143 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 144 | 1107 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 145 | 1149 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 146 | 1109 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 147 | 1169 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 148 | 1132 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 149 | 1157 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 150 | 1108 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 151 | 1165 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 152 | 1115 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 153 | 1165 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 154 | 1113 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 155 | 1195 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 156 | 1119 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 157 | 1106 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 158 | 1114 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 159 | 1117 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 160 | 1115 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 161 | 1143 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 162 | 1125 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 163 | 1128 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 164 | 1127 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 165 | 1137 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 166 | 1130 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 167 | 835 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 168 | 982 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 169 | 7623 |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 170 | 1138 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 171 | 1163 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 172 | 1177 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 173 | 1175 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 174 | 1198 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 175 | 1215 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 176 | 1483 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 177 | 1531 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 178 | 1357 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 179 | 1310 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 180 | 1228 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 181 | 1098 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 182 | 1133 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 183 | 1098 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 184 | 859 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 185 | 884 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 186 | 1205 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 187 | 1154 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 188 | 1209 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 189 | 1206 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 190 | 1204 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 191 | 1177 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 192 | 1191 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 193 | 1183 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 194 | 1259 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 195 | 1024 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 196 | 1187 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 197 | 1134 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 198 | 1134 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 199 | 1136 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 200 | 1137 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 201 | 1142 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 202 | 1143 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 203 | 1143 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 204 | 1143 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 205 | 1144 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 206 | 1016 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 207 | 1382 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 208 | 1331 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 209 | 1194 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 210 | 1174 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 211 | 1161 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 212 | 1146 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 213 | 1138 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 214 | 1143 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 215 | 1109 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 216 | 1126 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 217 | 1102 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 218 | 1112 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 219 | 1107 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 220 | 1109 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 221 | 1109 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 222 | 1117 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 223 | 1132 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 224 | 1111 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 225 | 1117 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 226 | 1016 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 227 | 1140 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 228 | 14106 |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 229 | 1829 |  | Магазины (4.4) |  | Магазины (4.4) |
| 230 | 761 |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 231 | 1815 |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 232 | 668 |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 233 | 2139 |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 234 | 318 |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 235 | 356 |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 236 | 125 |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 237 | 1009 |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 238 | 252 |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 239 | 274 |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 240 | 496 |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 241 | 352 |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 242 | 139 |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 243 | 3601 |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 244 | 236 |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 245 | 327 |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 246 | 185 |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| Разрешенное использование после передачи в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 18666 |  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) (градостроительный регламент не распространяется на основании ГК РФ ст 36 п 4 пп2) |
| 137 |  | 519 |  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) (детская площадка) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) (градостроительный регламент не распространяется на основании ГК РФ ст 36 п 4 пп2) |
| 138 |  | 23588 |  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) (градостроительный регламент не распространяется на основании ГК РФ ст 36 п 4 пп2) |
| 169 |  | 8426 |  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) (градостроительный регламент не распространяется на основании ГК РФ ст 36 п 4 пп2) |
| 228 |  | 16456 |  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) (градостроительный регламент не распространяется на основании ГК РФ ст 36 п 4 пп2) |
| 230 |  | 761 |  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) (градостроительный регламент не распространяется на основании ГК РФ ст 36 п 4 пп2) |
| 231 |  | 1815 |  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) (градостроительный регламент не распространяется на основании ГК РФ ст 36 п 4 пп2) |
| 232 |  | 626 |  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) (градостроительный регламент не распространяется на основании ГК РФ ст 36 п 4 пп2) |
| 233 |  | 2139 |  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) (градостроительный регламент не распространяется на основании ГК РФ ст 36 п 4 пп2) |
| 234 |  | 296 |  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) (градостроительный регламент не распространяется на основании ГК РФ ст 36 п 4 пп2) |
| 235 |  | 356 |  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) (градостроительный регламент не распространяется на основании ГК РФ ст 36 п 4 пп2) |
| 236 |  | 125 |  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) (градостроительный регламент не распространяется на основании ГК РФ ст 36 п 4 пп2) |
| 237 |  | 1009 |  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) (градостроительный регламент не распространяется на основании ГК РФ ст 36 п 4 пп2) |
| 238 |  | 252 |  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) (градостроительный регламент не распространяется на основании ГК РФ ст 36 п 4 пп2) |
| 239 |  | 274 |  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) (градостроительный регламент не распространяется на основании ГК РФ ст 36 п 4 пп2) |
| 240 |  | 496 |  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) (градостроительный регламент не распространяется на основании ГК РФ ст 36 п 4 пп2) |
| 241 |  | 352 |  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) (градостроительный регламент не распространяется на основании ГК РФ ст 36 п 4 пп2) |
| 242 |  | 139 |  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) (градостроительный регламент не распространяется на основании ГК РФ ст 36 п 4 пп2) |
| 243 |  | 3601 |  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) (градостроительный регламент не распространяется на основании ГК РФ ст 36 п 4 пп2) |
| 244 |  | 236 |  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) (градостроительный регламент не распространяется на основании ГК РФ ст 36 п 4 пп2) |
| 245 |  | 327 |  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) (градостроительный регламент не распространяется на основании ГК РФ ст 36 п 4 пп2) |
| 246 |  | 185 |  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) (градостроительный регламент не распространяется на основании ГК РФ ст 36 п 4 пп2) |
| Сведения о проектируемой территориальной зоне |  |  |  |  |  |
| 1-246 |  |  | территориальная зона Ж.1 |  |  |
| Сведения об адресе (местоположении) |  |  |  |  |  |
| 1-246 |  |  | Российская Федерация, Кировская область, Юрьянский район, Загарское с/п, д.Мясниковы |  |  |
| Сведения о проектируемой категории земель |  |  |  |  |  |
| 1-246 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |

Проектное решение смотреть на чертеже межевания.

2.Материалы по обоснованию проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания

  - Природные условия и местные условия строительства

Проектируемая территория в соответствии со СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» относится к району – I В климатического районирования.

Природные условия характеризуются следующими данными: климат района – умеренно-континентальный с умеренно-теплым летом и холодной снежной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,1оС. Наиболее теплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой воздуха +17,9 оС, самым холодным – январь со среднемесячной температурой -22,1 0С.

Длительность безморозного периода около 120 дней. Годовое количество осадков 500-600 мм. Господствуют ветры западных направлений: зимой - юго-западные, летом - северо-западные.  Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,7м.

Рельеф рассматриваемой территории благоприятный для строительства. Уклон равномерный в северо-западном направлении. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 103м. до 113м.

Территория проектирования с южной части примыкает к улице д.Слободино Гирсовского с/п, с северной части примыкает к землям общего пользования – автодорога (проектируется 2 съезда), с западной стороны примыкает к  проектируемой жилой застройке д.Мясниковы., с восточной части к землям сельскохозяйственного назначения  (проектируемое - ведение садоводства)..

При разработке проектной документации были проведены изыскания в объеме -  инженерно-геодезических изысканий (схема использования территории в период подготовки проекта (инженерно-геодезические изыскания).

2.2. Предприятия и учреждения обслуживания

Проектируемая жилая застройка будет обеспечиваться предприятиями и учреждениями с.Загарье, п.Гирсово, г.Киров оектируемыми объектами в границах участка расположенными в пределах 15 минутной транспортной и 30 - минутной пешеходной доступности до ближайших объектов инфраструктуры.

Обеспеченность населения необходимых учреждений обслуживания в границах обоснования проекта планировки таблица №4:

| Наименование приедприятия или учреждения обслуживания | Нормативы | По расчету | По проекту | Радиус доступности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детский сад | 47мест/1000чел. 2км. пешеходной и 10км. транспортной доступности | 23место | д/с с.Загарье д/с п.Гирсово проектируется в границах участка 136 (частный д/с) | 8 км. - км. 500 км | Не соответствует пешеходной доступности; соответствует транспортной доступности. Проектируемый д/с соответствует удаленности. |
| Средняя общеобразовательная школа | 98/1000 -для учащихся I ступени обучения –2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности; - для учащихся II - III ступеней – 4 км пешеходной и 10 км транспортной доступности. | 47места | Школа с.Загарье Школа п.Гирсово | 8 км. 3 км. | Не соответствует пешеходной доступности; соответствует транспортной доступности. |
| Физкультурно-спортивные сооржения | Не нормируется | - | Школа с.Загарье Школа п.Гирсово | 8 км. 3 км. | - |
| Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |
| ФАП | 1объект/300чел. (по удаленности не нормируется) | 475чел | ФАП п.Гирсово | 3 км. | Не соответствуе, превышаю-щее количество обслужива-ется поликлини-кой с.Загарье |
| Стационары | 30км. |  | Юрьянская центральная районнеая больница с.Загарье г.Киров | 8км. 30км. | соответствует |
| Учреждения культуры и искуства | Не нормируется |  | Д/к с.Загарье Д/к п.Гирсово | 8 км. 3 км. | - |
| Предприятия торговли, общественного питания | Не нормируются | - | Магазин с.Загарье Магазин п.Гирсово Проектируемый в границах зу 229 | 8км. 3км. 500м. | - |
| Объекты транспортного обслуживания местного значения | 800м. | - | 158, 150 маршрут (остановка по требованию Слободино, д.Мясниково) | 0.8км. | Соответствует |
| Отделение связи | Не нормируется | - | с.Загарье д.Гирсово | 8км. 3км. | - |
| Административный центр | Не нормируется | - | Администрация Загарского сп (с.Загарье) | 8км. | - |
| Прочие объекты: Муниципальный архив, отделы ЗАГС, музеи | Не нормируются |  | г.Киров | 30км. | - |
| Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций (Пожарная часть) | Устанавливаются по нормативной документации по пожарной безопасности по решению муниципальных образований | - | Пожарная часть с.Загарье | 8 км. | - |
| Кладбища | 0,24га 1000 | 1140кв.м. | Кладбище с.Загарье | 11км. | - |

Расчёт численности населения:

площадь проектируемой застройки -33,9012га.

нормативная плотность населения - 14 чел./га (по приложению 5 СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений")

Расчётная численность –33,9012га х 14 чел./га = 475чел.

Расчёт параметров объектов социального назначения (по приложению СП 42.13330.2011):

общеобразовательная школа

98 мест/1 тыс.чел. х475чел. *50кв.м.= 47мест*50кв.м.=2350кв.м. (требуется для проектируемой территории).

детское дошкольное учреждение

47 мест/1 тыс.чел. х 475чел.*40кв.м. = 23места*40кв.м.=920кв.м. (требуется для проектируемой территории).

Проектом предусмотрено строительство частного детского сада на 105мест, который будет обслуживать территорию проектирования и прилегающие территории. Площадь земельного участка расчитывается по нормативу 40кв.м. на 1 место.

2.3 Противопожарные мероприятия

Главной целью разработки данного раздела является обеспечение жизнедеятельности жителей и обеспечение возможности проведения спасательных работ и тушения пожара пожарными подразделениями.

Проектируемые дома предусматриваются I-V степень огнестойкости. Площадь застройки каждого дома не превышает 200 м².

Проектируемые здания в зависимости от степени огнестойкости  размещены друг от друга  на расстояниях, установленных в соответствие с табл. 1* прил. 1* СНиП 2.07.01-89*.

Проектом планировки предусмотрены подъезды ко всем проектируемым жилым домам, дающие возможность при необходимости проезда пожарной машины.

Наружное пожаротушение предусматривается от 5 противопожарных резервуаров в границах проектируемых земельных участков общего пользования и в границах смежного участка 43:38:260448: 675 объёмом не менее 50 м3., их размещение с радиусом обслуживания 200 метров обеспечит пожаротушение каждого защищаемого здания. (схема вертикальной планировки, инженерной подготовки, границ зон с особыми условиями использования территории, организации движения транспорта). Расход воды на наружное пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" п. 2.12 и табл.5 составит 10 л/с. Срок строительства – в рамках плана реализации проекта, на средства правообладателя территории проектирования.

Территорию проектирования обслуживает пожарная часть с.Загарье.

2.4. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

В данном разделе предусмотрены положения о характеристиках развития систем инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития проектируемой территории для малоэтажного жилищного строительства.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение проектируемых жилых домов предусматривается от индивидуальных автоматизированных твёрдотопливных котлов, газофикация по заявлению на перспективу  при условии газификации населенного пункта д.Мясниковы, обеспечивающих необходимую потребность в тепле и горячей воде для каждого потребителя.

Электроснабжение и наружное освещение.

Подключение потребителей к электроснабжению предусматривается от новой линии ВЛ 0.4кВ, частично ВЛ 10КВ, расположенных вдоль проектируемых улиц и 2 трансформаторные подстанции (схема зон с особыми условиями использования территории, схема движения транспорта).

Наружное освещение и схема электроснабжения устанавливается отдельным проектом в границах участков территории общего пользования.

Расчёт электроэнергии для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд следует определять в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003. При размещении линий электропередачи в застройке следует учитывать требования СП 42.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Минимальные расчетные показатели потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета устанавливаются с применением расчетного метода на одного проживающего, согласно постановлению Правительства Кировской области от 29.03.2007 № 90/148 «О нормативах потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета».

- Согласно вышеуказанного постановления с учетом изменяющих документов норматив потребления коммунальной услуги по элек-троснабжению при следующих условиях:

- - в жилых помещениях  при отсутствии приборов учета

- - для индивидуальных жилых домов

- - с электрическими плитами

- - при условии проживания 3 человек

- - общей площади 200 кв.м.

- составляет 1350 кВт*ч в год.

- Для территории планировки (жилая часть) общее среднее потребление электроэнергии составляет:

- 1350 кВт*ч в год *475чел= 641250кВт*ч в год.

- Общая протяженность электролинии по территории планировки составляет 3700м.

- Для обеспечения территории планировки электроэнергией предусмотрено строительство  линии ВЛ-0,4кВт, частично ВЛ-10кВ. и 2 трансформаторных подстанции.

Водоснабжение предусматривается от  индивидуальных скважин.

Водоотведение (Канализация).

В соответствии с ГОСТ Р 70707-2023. Использование приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду, либо установка локальных очистных сооружений.

Газоснабжение.

Газоснабжение будет обеспечено на перспективу при условии газофикации населенного пункта д.Мясниковы.

Минимальные расчетные показатели потребления коммунальных услуг потребления природного газа и сжиженного газа для населения Кировской области при отсутствии приборов учета устанавливаются с применением расчетного метода на одного жителя в месяц, согласно постановлению Правительства Кировской области от 26.04.2007 № 93/200 «О нормативах потребления коммунальных услуг по газоснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета».

Согласно вышеуказанного  постановления с учетом изменяющих документов норматив потребления коммунальной услуги по потреблению природного газа при следующих условиях:

- установлена газовая плита (приготовление пищи)

- газовый водонагреватель (горячее водоснабжение)

составляет 186,0 куб.м на 1 чел в год.

Для территории планировки (жилая часть) общее среднее потребление природного газа  составляет:

475*186=88350куб.м/год

Общая протяженность планируемого газопровода низкого давления по территории планировки составляет 3700м.

Телевидение.

Для приема телесигнала на кровле зданий устанавливаются телеантенны.

2.5. Благоустройство и озеленение

Территория проектируемого участка максимально озеленяется посадкой деревьев, кустарников, засевом газонов травами. На отдельных перекрестках проездов и в местах размещения инженерных сооружений (пожрезервуары) предусмотрены посадки деревьев и кустарников. Для снижения степени вредного воздействия на окружающую среду  предусмотрена посадка зеленых насаждений, использование современного оборудования при строительстве в границах проектируемых участков. В соответствии с региональными нормативами Кировской области минимальная суммарная площадь озелененных территорий  составляет 12кв.м./чел. По проекту требуется  5700кв.м. озелененной территории. Озеление предусмотрено в границах земель общего пользования и в границах участка под детсткую площадку и в границах участка для строительства детского сада. Благоустройство, в том числе озелененная территория предусматривается в границах участков для ИЖС, путем посадки декоративных растений, устройство зеленых изгородей и прочее.    На землях общего пользования запроектирована 15 площадок для мусоросборников, с радиусом обслуживания не более 100м.

- 2.6 Охрана окружающей среды

В целях охраны окружающей среды вся свободная от застройки территория в границах выделенного земельного участка озеленяется и благоустраивается. Озеленение территории способствует очистке воздуха от загрязнений, шумозащите, улучшает микроклимат и санитарно-гигиенические условия. Бытовые отходы и мусор собираются в контейнер накопитель, который периодически очищается спецмашинами и вывозится на общегородскую свалку. Контейнеры расположены в границах проектируемого участка 10.

До начала строительства производится снятие плодородного слоя почвы с площадки. Плодородный грунт потом используется для образования плодородного слоя при озеленении участка, для восстановления земель, нарушенных при устройстве вне площадочных коммуникаций.

Проектируемая территория должна удовлетворять всем нормам и требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» без какого-либо отступления от них. Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов. Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды. Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.

Территория должна предохраняться от попадания в неё горюче-смазочных материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства, собираются и вывозятся транспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Сбор и хранение строительных отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства отрицательное воздействие отходов на окружающую среду максимально снижено. При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений, расположенных на землях лесного фонда, работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений.

2.7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Основные инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) разрабатываются в соответствии с заданием на проектирование по отдельному проекту. Данный раздел проектной документации обеспечивает мероприятия по защите территорий и поселений и снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах. В связи с тем, что рядом с территорией проектирования отсутствуют опасные объекты чрезвычайных ситуаций, то данный раздел не разрабатывается.